ORDIN nr. …. din ………..2017
pentru aprobarea

criteriilor  de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi a centralelor

 formate din module generatoare pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare 
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. i) şi n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 61, art. 62, art. 63 şi art. 65 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, ale punctelor 2 şi 6 din anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1570/05.10.2016 privind aprobarea calendarului de implementare a Regulamentului (UE) al Comisiei nr. 631/2016 din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, 
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite
 următorul ordin:

Art.1 – Se aprobă criteriile de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi a centralelor formate din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare,  prevăzute în anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2 – Prezentul ordin se aplică în relaţiile dintre operatorii de reţea şi utilizatorii care solicită racordarea la reţelele electrice de interes public a  unităţilor generatoare şi a centralelor formate din module generatoare .

Art.3 – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art.4-  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
Anexa 
Secţiunea 1 - Definiţii
În prezentul ordin se utilizează termenii şi expresiile definite în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare şi în Regulamentui privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat cu Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare. În plus, se definesc următorii termeni:

	operator de reţea relevant
	operatorul de transport şi de sistem (OTS) sau un operator de distribuţie (OD) la a cărui reţea este sau va fi racordată o unitate generatoare 


	modul generator 
	un echipament sau un ansamblu de echipamente generatoare care este racordat la reţea asincron sau prin electronica de putere şi care are un singur punct de racordare la reţeaua electrică de transport, la o reţea de electrică de distribuţie, inclusiv la sistemele de distribuţie închise, sau la un sistem de transport în curent continuu


	sistem de transport în curent continuu 
	un sistem electroenergetic care transportă energie în curent continuu şi la tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV, între două sau mai multe noduri de curent alternativ şi care cuprinde cel puţin două staţii de conversie curent alternativ/curent continuu, cu linii electrice de transport sau cabluri de curent continuu între staţii


	unitate generatoare
	un grup generator sincron sau modul generator 


Secţiunea 2 - Criterii de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi a centralelor compuse din module generatoare pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare 
Criteriile de acordare a derogării de la obligaţia de a îndeplini una sau mai multe cerinţe ale normei tehnice de racordare luate în considerare la  solicitatarea de către un utilizator al reţelei  electrice, de către operatorii de distribuţie sau de către operatorul de transport şi sistem, sunt:
2.1 Acordarea derogării nu influenţează schimburile transfrontaliere de energie.
2.2 Solicitantul se confruntă cu dificultăţi tehnice sau financiare pentru a se conforma la una sau mai multe cerinţe ale normei tehnice de racordare, justificate prin documentaţia prezentată în vederea acordării derogării. 
2.3 Infrastructura operatorilor de reţea relevanţi nu permite îndeplinirea cerinţelor prevăzute în norma tehnică de racordare, pentru care s-a solicitat acordarea derogărilor.
2.4 Unităţile generatoare/ centralele formate din modulele generatoare sunt racordate la un nivel de tensiune care nu este în mod curent utilizat pentru categoria de generatoare din care face parte (de exemplu o unitate generatoare/centrală formată din module generatoare cu puterea mai mică de 20 MW, este racordată la nivelul de tensiune de 220 kV sau 400 kV).
2.5 La data intrării în vigoare a normei, condiţia din norma tehnică nu este respectată de producătorul unităţii generatoare de la care este cumpărată.

2.6 Acordarea derogării nu are un impact negativ asupra operării, stabilităţii şi siguranţei în funcţionare a sistemului energetic naţional, izolat sau interconectat, chiar dacă analiza cost-beneficiu efectuată  indică avantaje din punct de vedere financiar.
2.7 Acordarea derogărilor se face având în vedere posibilitatea unităţilor generatoare/ centralelor electrice compuse din module generatoare de a respecta cerinţele prevăzute în norma tehnică de racordare, în funcţie de tipul de energie primară utilizată (eoliană, nucleară, solară, hidroelectrică etc.) sau de modul de racordare la reţea a acestora (sincron/asincron).
2.8 Se acordă derogări dacă: 
a) nu există un impact negativ din punct de vedere  financiar sau tehnic asupra unei terţe părţi; 
b) nu sunt obţinute avantaje pe piaţa de energie electrică de părţile care solicită derogările, faţă de ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică; 
c) nu există alţi utilizatori ai reţelei electrice/ operatori de distribuţie care au implementat cerinţele solicitate de norma tehnică de racordare, în condiţii similare solicitantului care aplică pentru derogare (tratament nediscriminatoriu).
Secţiunea 3 - Precizări privind criteriile de acordare şi procesul de obţinere a derogărilor
3.1 –Derogările de la prevederile normei tehnice de racordare, se pot solicita la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către: 
a) utilizatorii reţelei electrice; 
b) operatorii de distribuţie concesionari sau operatori ai sistemelor de distribuţie închise; 

c) operatorul de transport şi de sistem.
3.2 - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate revizui şi  modifica cel mult o dată pe an criteriile de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi a centralelor formate din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare, conform art. 61 alin (2) al Regulamentului (UE) al Comisiei nr.631/2016 din 14.04.2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare.
3.3 – Modificarea criteriilor de acordare a derogărilor prevăzută la punctul 3.2 nu afectează derogările deja acordate, care rămân valabile până la data expirării lor, potrivit deciziilor de acordare a derogărilor.

3.4 – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate decide că unităţile generatoare sau centralele formate din module generatoare pentru care a fost depusă o cerere de derogare, nu trebuie să respecte cerinţele pentru care s-a solicitat derogarea, de la data depunerii cererii până la emiterea deciziei de derogare.

3.5 – În vederea soluţionării unei cereri de acordare a unei derogări Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va emite o decizie motivată privind acordarea/neacordarea derogării. 
3.6 - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate revoca o decizie de acordare a unei derogări în cazul în care motivele care stau la baza derogării nu se mai aplică, la recomandarea motivată a Comisiei Europene sau la recomandarea motivata a Autorităţii pentru Cooperare a Reglementatorilor din Domeniul Energiei.
3.7 – Cererile de obţinere a derogărilor se formulează după intrarea în vigoare a normei tehnice de racordare şi a avizării de către ANRE a procedurii privind obţinerea derogărilor de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică, pentru unităţile generatoare.
5

