Ordin nr. ........ din ..........................

# pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei electrice care reprezintă componente de rețea complet integrate

Având în vedere prevederile art. 321 alin. (2) – (3) şi ale art. 461 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

- – Se aprobă Regulamentul privind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei electrice care reprezintă componente de rețea complet integrate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- – Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

- – Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

- –  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

George-Sergiu Niculescu

Anexă

Regulamentul privind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei electrice care reprezintă componente de rețea complet integrate

Capitolul I - Scop și domeniu de aplicare

- (1) Prezentul regulament stabilește termenii, condițiile și procesul prin care ANRE acordă operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție dreptul de a deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei electrice care reprezintă componente de rețea complet integrate.

(2) Instalațiile de stocare a energiei care nu evacuează energie electrică în punctul de racordare, nu reprezintă componente de rețea complet integrate în rețeaua electrică de transport sau în rețeaua electrică de distribuție și nu fac obiectul prezentului regulament.

- (1) Regulamentul se aplică operatorului de transport și de sistem și/sau operatorului de distribuţie care solicită ANRE  dreptul de a deţine, dezvolta, administra sau exploata instalaţii de stocare a energiei electrice care reprezintă componente de rețea complet integrate.

(2) Prevederile prezentului Regulament nu se aplică operatorilor economici care operează sisteme de distribuţie închise.

Capitolul II - Abrevieri și definiții

- Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificații:

- ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- CRCI– componentă de rețea complet integrată;

- ISE– instalație de stocare a energiei electrice;

- OD – operator de distribuție;

- OTS – operator de transport și de sistem;

- SEN – sistemul electroenergetic naţional;

- UE – Uniunea Europeană;

- În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile folosite au semnificațiile definite în:

- Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare);

- Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare;

- Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;

- Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

- În înţelesul specific prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

- autodescărcare - pierderea în timp a unei cantități de energie electrică stocată în ISE ca urmare a proceselor interne și externe;

- capacitatea de stocare - cantitatea de energie ce poate fi stocată de instalația de stocare a energiei, exprimată în kWh;

- ciclicitatea stocării - timpul maxim care poate trece între momentul în care se încarcă o ISE și momentul în care aceasta trebuie să fie descărcată fără a avea pierderi semnificative de energie;

- durata de livrare a energiei electrice stocate – raportul dintre energia maximă ce poate fi stocată și puterea maximă instalată a ISE, exprimată în ore.

- nivelul de descărcare - cantitatea de energie livrată din cantitatea totată de energie utilizabilă, ce variază între 100%, corespunzător unei instalații de stocare descărcate și 0%, corespunzător  capacității de stocare utilizabile

- stadiul de încărcare - cantitatea de energie electrică de rezervă pe care ISE o are la un moment dat față de stadiul de încărcare maxim, ce variază între 100%, corespunzător unei instalații de stocare încărcate la maxim și 0%, corespunzător descărcării capacității de stocare utilizabile.

- timpul de activare complet - perioada de timp necesară pentru ca ISE să atingă puterea maximă, din momentul în care a fost solicitată de OTS/OD;

- timpul de descărcare la capacitatea utilizabilă - timpul necesar pentru ca un ISE să se descarce complet, de la capacitatea maximă utilizabilă până la capacitatea sa minimă.

Capitolul III - Reguli privind acordarea dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata ISE

# Secțiunea 1 - Prevederi generale

- (1) ANRE poate, prin acordarea unei excepții, să permită unui OTS/OD dreptul de a deţine, dezvolta, de a administra sau de a exploata ISE care reprezintă CRCI.

      - Analiza și aprobarea încadrării unei ISE în categoria CRCI și acordarea excepției prevăzute la alin. (1) lit. a) se face de ANRE, prin decizie, la solicitarea OTS/OD.

- (1) O ISE poate fi considerată CRCI pentru următoarele scopuri privind asigurarea fiabilității rețelei de transport/distribuție și a siguranței în alimentarea cu energie electrică:

- asigurarea menținerii sub tensiune a echipamentelor critice în stațiile electrice ale OTS/OD în cazul unei întreruperi a sistemului de alimentare a acestora, permițând astfel OTS/OD să își gestioneze rețelele în siguranță;

- asigurarea continuității alimentării cu energie electrică în situații specifice de întreruperi planificate/neplanificate ale stațiilor electrice, până la reluarea activității normale;

- furnizarea de servicii care nu au ca scop stabilizarea frecvenţei pentru:

i) sincronizarea între diferite părți ale sistemului de transport/distribuție;

ii)  reducerea fluctuației de putere reactivă prin injecții rapide de curent reactiv;

iii) asigurarea inerției pentru stabilitatea rețelei locale de transport/distribuție;

iii) asigurarea de servicii de restaurare respectiv capacitatea de pornire cu surse proprii și capacitatea de funcționare în regim insularizat.

      - O CRCI nu poate fi utilizată de OTS/OD pentru a cumpăra sau vinde energie electrică pe pieţele de energie electrică în scopul echilibrării sistemului sau managementului congestiilor sau pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelei electrice.

Secțiunea a 2-a Acordarea OTS/OD a dreptului  de a deţine, dezvolta, administra sau exploata ISE ce reprezintă CRCI

- OTS/OD solicită ANRE acordarea unei excepții de la prevederile legale pentru a deține, dezvolta, administra sau exploata o ISE constituită ca CRCI prin transmiterea unei solicitări scrise către ANRE, însoțită de următoarele informaţii/documente:

a)	Scopul investiției, cu precizarea și justificarea încadrării în prevederile Art. 7;

b)	Analiza cost-beneficiu elaborată de OTS/OD prin care se demonstrează necesitatea și eficiența investiției;

d)	Caracteristiile tehnice ale CRCI, care vor respecta criteriile de racordare la rețea conform prevederilor Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice precum Ordinului preşedintelui ANRE nr. 3/2023  și dacă este cazul criteriile de calificare pentru participarea la restaurarea SEN conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 89/2021 pentru aprobarea procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem.

- Analiza cost-beneficiu elaborată de OTS/OD trebuie să aibă în vedere cel puțin următoarele caracteristici tehnico-economice pentru dimensionarea CRCI în vederea furnizării serviciilor, în funcție de scopurile prevăzute la Art. 7 și de tehnologiile de stocare a energiei electrice utilizate:

- Valorile maxime ale puterii consumate din rețea și ale puterii injectate în rețea, în kW nu trebuie să depășească necesarul de servicii estimat al OTS/OD;

- Capacitatea de stocare;

- Randamentul ciclului de încărcare și descărcare a instalației de stocare;

- Durata de livrare a energiei stocate;

- Stadiul de încărcare;

- Nivelul de descărcare;

- Ciclicitatea stocării;

- Numărul de cicluri complete încărcare descărcare pe zi;

- Autodescărcarea;

- Timpul de activare completă;

- Timpul de descărcare la capacitatea utilizabilă;

- Densitatea de energie;

- Durata de realizare a investiției;

- Durata de viață;

- Costul pe capacitate instalată;

- Costul invertorului;

- Costurile cu energia electrică;

- Costurile de operare și mentenanță.

- (1) ANRE verifică îndeplinirea de către OTS/OD a condițiilor prevăzute la Art. 8, pe baza documentației transmise de către aceştia.

(2) La solicitarea ANRE, OTS/OD transmite în termen de 30 de zile toate informațiile și clarificările suplimentare solicitate.

(3) În termen de 6 luni de la data înregistrării cererii conform prevederilor Art. 8, ANRE evaluează solicitarea şi decide dacă solicitarea dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata ISE constituită ca CRCI este aprobată sau respinsă prin acordarea/neacordarea unei excepții.

(4) În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (2) sau în cazul în care în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii, documentaţia transmisă nu este completă, aceasta se clasează automat, ANRE notificând în acest sens solicitantul.

(5) Cererea OTS/OD se respinge în următoarele situații:

a) documentația depusă este în continuare incompletă/incorectă, după solicitarea prevăzută la alin. (2);

b) OTS/OD nu îndeplinește cel puțin una dintre condițiile prevăzute la Art. 8.

- -  După finalizarea termenului de analiză a documentației depuse de OTS/OD, ANRE întocmește un raport care conține cel puțin următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale solicitantului care a depus cererea de acordare a exceptării și lista documentelor depuse de către acesta în vederea soluționării cererii;

b) detalierea modalității prin care se îndeplinește fiecare condiție prevăzută la Art. 8;

c) propunerea privind aprobarea/respingerea solicitării de exceptare;

d) data de la care produce efecte decizia de aprobare a excepţiei.

- -  (1) În baza raportului prevăzut la Art. 11, ANRE întocmeşte proiectul deciziei de aprobare sau proiectul deciziei de respingere a solicitării de acordare a exceptării, după caz.

(2) Raportul prevăzut la Art. 11, precum și proiectul de decizie prevăzut la alin. (1), se prezintă spre dezbatere şi aprobare Comitetului de reglementare al ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la data finalizării procesului de analiză a acestora.

(3) Decizia de aprobare/respingere a solicitării de exceptare se comunică OTS/OD în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data emiterii.

(4) Acordarea/respingerea solicitării de exceptare se realizează prin decizie a preşedintelui ANRE, după aprobarea proiectului de decizie de către Comitetul de reglementare al ANRE.

(5) Acordarea/respingerea solicitării de exceptare a dreptului de a deţine, dezvolta, administra sau exploata ISE și/sau de a aproba caracterul de CRCI al ISE se motivează în cuprinsul deciziei.

(6) Decizia este valabilă doar pentru ISE pentru care a fost dată și doar pe durata de viață a acesteia, specificată în decizie.

(7) Decizia se comunică OTS/OD solicitant și produce efecte de la data comunicării.

(8) Decizia își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- la revocarea motivată a acesteia de către ANRE dacă nu mai îndeplinește condițiile pentru care a fost acordată excepția;

- la revocarea acesteia la solicitarea OTS/OD;

- dacă ISE ce face obiectul acesteia nu se pune în funcțiune în termenul stabilit prin decizie.

- Decizia de exceptare aprobată de ANRE pentru OTS se notifică ACER şi Comisiei Europene în termen de 2 zile lucrătoare de la aprobare.