ORDIN nr.

pentru modificarea și completarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor  pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice , aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2021- Cod NTE 010/20/01

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. a) și ale art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I Norma tehnică privind stabilirea cerinţelor  pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 15 iunie 2021, se modifică după cum urmează:

- La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Termenii utilizați în prezenta Normă sunt cei definiţi în următoarele acte normative:

1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Regulamentul general de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune - NTE 009/10/00, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010."

- La articolul 10, alineatul (2), punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"9. emitent  pentru lucrare  sub tensiune - persoană autorizată pentru lucrări sub tensiune, având grupa a V-a de autorizare pentru securitatea muncii (la joasă tensiune) sau nivelul de autorizare I.3.T (la medie și înaltă tensiune), angajată a unității gestionare a instalației electrice sau a executantului lucrării sub tensiune, împuternicită prin decizie, care dispune executarea unei lucrări sub tensiune, într-o instalaţie electrică de joasă / medie / înaltă tensiune;"

- La articolul 10, alineatul (2), punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"12. formă organizatorică - document scris/ dispoziție în baza căruia/căreia se  execută o lucrare într-o instalație electrică; în cazul executării lucrărilor sub tensiune, forma organizatorică poate fi atorizația pentru lucrare sub tensiune, instrucțiunea tehnică internă de securitate a muncii sau atribuția de serviciu, după caz;"

- La articolul 10, alineatul (2), se introduce un nou punct, punctul 24, care va avea următorul cuprins:

"24. centru specializat de formare profesională a electricienilor care execută lucrări sub tensiune- centru de instruire care trebuie să dețină mijloace materiale (poligon de instruire, mijloace de protecţie, scule, dispozitive şi echipamente de muncă pentru executarea lucrărilor sub tensiune, săli de curs), tehnologii pentru executarea lucrărilor sub tensiune, precum și instructori autorizați conform legislației în domeniu în vigoare;"

5.  La articolul 10, figura 2 se modifică astfel:

Figura 2 – Limitarea zonei de lucru sub tensiune prin utilizarea unui protector electroizolant

DV

piese sub tensiune neizolate

zonă de lucru sub tensiune tensiune

teetensiune

zonă învecinată

suprafaţa protectorului

DL

6.  La articolul 11, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"h) Regulamentul de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2017, cu modificările și completările ulterioare;"

7.  La articolul 11, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), care va avea următorul cuprins:

"t) SR EN 61477-2009 - Lucrări sub tensiune Prescipții minime pentru utilizarea sculelor, dispozitivelor și echipamentelor."

8.  Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 12. – (1) Operatorii economici care execută LST trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să fie atestaţi ANRE pentru tipul de instalaţii în care vor aplica tehnologiile pentru executarea LST, în conformitate cu prevederile regulamentului menționat la art. 11 lit. p);

b) să aibă electricieni autorizaţi în conformitate cu prevederile  regulamentului menţionat la art. 11 lit. o);

c) să deţină tehnologii pentru executarea LST testate pentru specificul instalaţiilor unde se aplică şi care să respecte legislaţia naţională privind calitatea lucrărilor;

d) să dețină documentaţia aferentă tehnologiilor prevăzute la lit. c) și capacitatea de organizare a executării LST;

e) pentru tehnologiile utilizate la executarea LST, să formeze şi să autorizeze electricienii care  aplică/utilizează aceste tehnologii.

(2) Testarea tehnologiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează în poligoane special construite, asemănătoare instalaţiilor electrice în care se aplică, de către operatorul economic care dorește implementarea acestora."

9.  La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Pot urma cursurile de formare profesională pentru executarea LST în instalaţii electrice de medie/înaltă tensiune numai electricienii angajați ai unui operator economic atestat ANRE sau ai unității gestionare a instalațiilor electrice, care sunt autorizați, în prealabil, din punctul de vedere al SM pentru lucrări în instalaţii electrice, conform legislaţiei în domeniul SSM, în vigoare. "

10.  La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Electricienii prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie autorizați și în conformitate cu prevederile  regulamentului menţionat la art. 11 lit. o)."

11. La articolul 25, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(6) Pentru  operații care presupun manipulări de scule și  materiale, pregătirea materialelor la sol şi  manevrarea frânghiilor de serviciu, electricienii autorizați pentru LST pot fi ajutaţi de personal autorizat numai din punct de vedere al SM pentru lucrări în instalaţiile respective scoase de sub tensiune."

12. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (2) Pentru instalaţiile exterioare, LST nu trebuie să înceapă, să continue și  nici să se finalizeze, în cazul în care lucrarea a fost începută când existau condiţii atmosferice prielnice, în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1). "

13.  La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1)  Mijloacele de protecţie, sculele, dispozitivele şi echipamentele de muncă utilizate pentru executarea LST la medie/înaltă tensiune trebuie să fie însoţite de certificate de conformitate din punctul de vedere al SSM, emise de către un organism de certificare competent în domeniul SSM sau de către organisme de certificare independente, acreditate de către RENAR sau alte organisme, asociații sau autorități de certificare recunoscute la nivelul Uniunii Europene, de declarațiile de conformitate UE, de certificatele de garanţie, de documentaţia tehnică/cartea tehnică a echipamentului şi de FT, redactate în limba română.  Acestea trebuie să fie marcate în conformitate cu standardul SR EN 61477-2009."

14.  La articolul 28, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (2) Mijloacele de protecție care fac parte din categoria EIP trebuie să fie însoțite de certificate CE de conformitate, emise de organisme de certificare independente, acreditate de către RENAR și notificate de către Comisia Europeană, sau de alte organisme, asociații sau autorități de certificare recunoscute la nivelul Uniunii Europene, de declaraţiile de conformitate UE, de certificatele de garanţie, de instrucțiunile producătorului și informațiile relevante referitoare la EIP, redactate în limba română. Acestea trebuie să fie marcate în conformitate cu standardul SR EN 61477-2009. "

15.  La articolul 28, alineatul (6), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"f)  mijloacele de protecţie pentru urcare şi lucru la înălţime; centură de siguranță de poziționare, centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; "

16.  La articolul 31, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(4) Măsurile organizatorice de  SM necesare pentru executarea LST la medie sau înaltă tensiune sunt următoarele:

a) emiterea ALST, înregistrarea ALST în evidenţele destinate acestui scop şi semnarea acesteia de către emitent şi şeful de lucrare; ALST se emite pentru executarea unei lucrări într-o singură instalaţie electrică de medie / înaltă tensiune, aflată sub tensiune;

b) verificarea funcţionării legăturilor de comunicare;

c) identificarea instalației în care urmeză să fie executată LST;

d) confirmarea prin mesaj de către centrul de dispecer cu autoritate de decizie a acceptului de începere a lucrării (dacă este cazul);

e) stabilirea sarcinilor de muncă pentru fiecare membru al formaţiei de lucru la locul de muncă;

f) instruirea personalului privind riscurile de accidentare şi sarcinile pe care le are de îndeplinit;

g) verificarea de către şeful de lucrare a  modului  în care fiecare membru al formaţiei de lucru a înţeles sarcinile şi responsabilităţile pe care le are;

h) pregătirea mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă;

i) echiparea electricienilor cu echipament individual de protecţie, corespunzător riscurilor la care pot fi expuşi la executarea lucrării, în conformitate cu sarcinile de muncă primite;

j) semnarea ALST de către membrii formaţiei de lucru;

k) începerea  şi defăşurarea lucrării;

l) supravegherea de către şeful de lucrare pentru LST a fiecărui membru al formaţiei de lucru în timpul desfăşurării lucrării;

m) îndeplinirea formalităţilor la  încheierea lucrărilor, respectiv strângerea sculelor, dispozitivelor şi echipamentelor de muncă, urmată de retragerea membrilor formaţiei din zona de lucru;

n) confirmarea terminării lucrării la centrul de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalaţiilor respective, conform ordinului de investire;

o) închiderea ALST de către şeful de lucrare;

p) predarea ALST la emitent."

17.  La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Electricienii care se autorizează pentru LST la joasă tensiune trebuie să fie angajați ai unui operator economic atestat ANRE sau ai unității gestionare a instalației electrice."

18.  Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Anexa nr. 1

la Normă

Lista dotărilor minimale pentru LST corespunzătoare fiecărui tip de atestat ANRE acordat operatorilor economici care execută instalații electrice în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, cu modificările și completările ulterioare*)

| Tip atestat | Spaţii tehnologice/ netehnologice | Utilaje | Mijloace de protecție, scule, dispozitive | Aparate de măsură, încercare, verificare | Documente emise pentru LST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bi cu aplicarea LST | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | scară electroizolantă prevăzută cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere; - utilajele cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu nacelă electroizolantă; | - mijloacele de protecţie electroizolante : mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante; - mijloace de protecţie pentru urcare si pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice : salopetă termorezistentă, cască de protecţie cu vizieră și mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului; - scule şi dispozitive pentru LST la joasă tensiune: scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - sac port scule. | - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; | ITI LST |
| Be cu aplicarea LST | - spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - scară electroizolantă prevăzută cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere; - utilajele cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu nacelă electroizolantă; | - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant**), mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - mijloace de protecţie pentru urcare si pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă, cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice, un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice : salopetă termorezistentă, cască de protecţie cu vizieră şi mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului; - scule şi dispozitive pentru LST la joasă tensiune : scule electroizolante sau electroizolate, levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - sac port scule. | - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; | ITI LST |
| E2PA cu aplicarea LST | -spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - scară electroizolantă prevăzută cu frânghie de ajutor la care se cuplează opritorul de cădere | - mijloacele de protecţie electroizolante : mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - mijloace de protecţie pentru urcare si pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă complexă, un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie contra acţiunii arcului electric şi a traumatismelor mecanice : salopetă termorezistentă, cască de protecţie cu vizieră și mâner pentru siguranţe cu mare putere de rupere cu manşon de protecţie a braţului; - scule şi dispozitive pentru LST la joasă tensiune : scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR - sac port scule. | - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; | ITI LST |
| C2A cu aplicarea LST | - spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - mijloc de transport auto special - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante; - schelă electroizolantă; | - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant**), mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - mijloace de protecţie pentru urcare și pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă de poziţionare, centură de siguranţă complexă ( cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice - doar la joasă tensiune), un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - scule şi dispozitive LST, la joasă tensiune:levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiunecu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - scule şi dispozitive LST, la medie tensiune conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolant, şunturi pentru LEA medie tensiune; - binoclu de zi; - sac port scule. | - tijă măsurare gabarite; - higrometru; - anemometru; - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - detector de tensiune de medie tensiune; | ALST sau ITI LST |
| C2B cu aplicarea LST | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - mijloc de transport auto special; - platformă ridicătoare cu braţ electroizolant; - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante; - schelă electroizolantă. | - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant**), mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - mijloace de protecţie pentru urcare și pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă de poziţionare, centură de siguranţă complexă ( cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice - doar la joasă tensiune), un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; -echipament de protecţie electroconductor; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - scule şi dispozitive pentru LST, la joasă tensiune: levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), , scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - scule şi dispozitive pentru LST, la medie și înaltă tensiune conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante, şunturi pentru LEA de medie tensiune; - binoclu de zi; - sac port scule. | - tijă măsurare gabarite, - higrometru, - anemometru; - multimetru, - detector de tensiune joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - indicator pentru verificarea corespondenţei fazelor la medie tensiune. - detectoare de tensiune de medie tensiune și înaltă tensiune | ALST sau ITI LST |
| D2 cu aplicarea LST | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - mijloc de transport auto special; - scară electroizolantă de pe piciorul stâlpului sau de la sol; - platformă ridicătoare cu braţ electroizolant; - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu una sau două nacele electroizolante; - scaun ergonomic cu tijă electroizolantă; - schelă electroizolantă; - cărucior pentru deplasare pe conductoarele liniei; - elicopter; | - troliu; - rach; - mijloacele de protecţie electroizolante : costum electroizolant**), mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, covoare electroizolante, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, teci electroizolante pentru conductoare sau izolatori, folii electroizolante, cleşti electroizolanţi pentru fixarea tecilor şi foliilor, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - echipament de protecţie electroconductor; - mijloace de protecţie pentru urcare și pentru lucrul la înălţime: centură de siguranţă de poziţionare, centură de siguranţă complexă ( cu apărători de protecţie din material electroizolant pentru elementele metalice - doar la joasă tensiune), un mijloc de legatură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - mijloacele de protecție impotriva radiațiilor - ochelari de protecţie UV; - scule şi dispozitive pentru LST, la joasă tensiune : levier electroizolant, distanţiere electroizolante (triunghi sau pană), frânghie electroizolantă, scule electroizolante sau electroizolate, siguranţe false, şunt pentru LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, clemă şunt pentru socluri de siguranţe MPR; - scule şi dispozitive pentru LST, la medie și înaltă tensiune, conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolant, şunturi pentru LEA de medie tensiune; - grup electrogen cu troliu; - binoclu de zi; - sac port scule | - tijă măsurare gabarite, - higrometru, - anemometru; - multimetru; - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - indicator pentru verificarea corespondenţei fazelor la medie tensiune; - detectoare de tensiune de medie tensiune și înaltă tensiune | ALST sau ITI LST |
| E2 cu aplicarea LST | spaţiu de depozitare a mijloacelor de protecție, sculelor, dispozitivelor și echipamentelor de muncă pentru LST | - platformă ridicătoare cu braţ electroizolant; - utilaj special cu braţ articulat sau telescopic prevăzut cu nacelă electroizolantă: - scară electroizolantă; - schelă electroizolantă. | - mijloacele de protecţie electroizolante : mănuşi electroizolante, încălţăminte electroizolantă, platforme şi podeţe electroizolante, degetare electroizolante, prăjini electroizolante, plăci electroizolante, frânghie electroizolantă, manșoane electroizolante pentru soclurile MPR; - echipament de protecţie electroconductor; - mijloace individuale de protecţie pentru lucrul la înălţime : centură de siguranță de poziționare, centură de siguranţă complexă, un mijloc de legătură cu lungime fixă, un mijloc de legătură cu lungime reglabilă, un opritor de cădere cu alunecare pe suport flexibil prevăzut cu absorbitor de energie sau un opritor de cădere retractabil; - dispozitiv de salvare în cazul accidentării la înălţime; - mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a traumatismelor craniene: salopetă termorezistentă şi cască de protecţie prevazută cu vizieră; - scule şi dispozitive pentru LST, la medie și înaltă tensiune conform tehnologiilor, dispozitive care se ataşează la capătul de lucru al prăjinilor electroizolante; - sac port scule | - detector de tensiune de joasă tensiune/tester de joasă tensiune; - detector de succesiune faze pentru joasă tensiune; - indicator pentru verificarea corespondenţei fazelor la medie tensiune; - detectoare de tensiune de medie tensiune și înaltă tensiune | ALST sau ITI LST |

*) Lista cuprinde dotările minimale necesare LST, corespunzătoare tipurilor de atestate menționate în tabel, suplimentare celor prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**) Dotarea cu acest mijloc de protecție este opțională."

Art. II Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data  publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. I, pct. 13 și pct. 14 se vor aplica mijloacelor de protecţie, sculelor, dispozitivelor, echipamentelor de muncă și EIP utilizate pentru executarea LST, achiziținate după data întrării în vigoare a prezentului ordin.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

George - Sergiu Niculescu