Ordin … din …..2024

pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețeaua electrică de transport a centralelor electrice eoliene offshore

Având în vedere prevederile art. 26 - 30 și ale art. 46 din Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) și x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind racordarea la rețeaua electrică de transport a centralelor electrice eoliene offshore, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

George – Sergiu Niculescu

Anexa

Regulament privind racordarea la rețeaua electrică de transport a centralelor electrice eoliene offshore

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. (1) Regulamentul privind racordarea la rețeaua electrică de transport a centralelor electrice eoliene offshore, denumit în continuare regulament, stabileşte etapele şi procedurile necesare pentru racordarea centralelor electrice eoliene offshore la reţeaua electrică de transport al energiei electrice de către dezvoltatorii definiți conform prevederilor art. 2 lit. k) din Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore, denumiți în continuare utilizatori offshore.

(2) Operatorul de transport şi de sistem are obligația să asigure racordarea centralelor electrice eoliene offshore prevăzute la alin. (1), în condiţiile prevăzute de prezentul regulament și de Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore.

(3) Prin coroborare cu prevederile prezentului regulament, operatorul de transport şi de sistem și utilizatorul offshore aplică prevederile Metodologiei privind alocarea capacităţii reţelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice, aprobate prin Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2024, denumită în continuare metodologia de alocare.

(4) Pentru racordarea la rețeaua electrică de transport a instalațiilor utilizatorilor offshore prevăzuți la alin. (1), nu se aplică prevederile următoarelor ordine:

a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2022 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, cu modificările și completările ulterioare;

d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. (1) Prezentul regulament se aplică raporturilor dintre operatorul de transport și de sistem şi utilizatorul offshore care solicită racordarea la rețeaua electrică de transport a unui loc de producere offshore nou, compus dintr-o centrală electrică eolienă offshore și, după caz, din sisteme de înaltă tensiune în curent continuu, stații de conversie, de transformare și de conexiune, linii electrice, instalaţii de stocare a energiei electrice.

(2) Prezentul regulament se aplică și în cazul locului de producere offshore racordat la rețeaua de electrică de transport, pentru care utilizatorul offshore solicită actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2).

Art. 3. (1) Proiectarea şi executarea lucrărilor pentru racordarea locurilor de producere offshore la rețeaua electrică de transport se realizează de către operatori economici atestaţi de autoritatea competentă potrivit legii.

(2) Verificarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se face de către persoane autorizate sau atestate de autoritatea competentă potrivit legii.

CAPITOLUL II

Definiții

Art. 4. (1) Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definițiile din următoarele acte normative:

a) Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore;

b) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

c) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare;

d) Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;

e) Metodologia privind alocarea capacităţii reţelei electrice pentru racordarea locurilor de producere a energiei electrice aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2024;

f) Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare şi centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg), aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 208/2018;

g) Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu şi pentru centralele electrice formate din module generatoare care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 185/2019;

h) Norma tehnică privind cerinţele tehnice de racordare a reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2023;

i) Procedura de notificare pentru racordarea unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2019;

j) Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cuprinsul prezentului regulament se utilizează următoarele abrevieri:

a) ACROPO - Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră;

b) ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

c) kV - kilovolt;

d) kVA - kilovoltamper;

e) MW - megawatt;

f) SCADA - sistem de comandă şi de achiziţie de date aferent unui process tehnologic sau unei instalații;

g) SEN - sistem electroenergetic national;

h) Sistem HDVC - sistem de înaltă tensiune în curent continuu.

CAPITOLUL III

Solicitarea racordării la rețeaua electrică de transport sau a actualizării avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare

Art. 5. (1) Utilizatorul offshore solicită racordarea la reţeaua electrică de transport a unui nou loc de producere offshore prevăzut cu centrale electrice eoliene offshore și după caz, cu sisteme HVDC, stații de conversie, de transformare și de conexiune, instalaţii de stocare a energiei electrice, prin cererea de racordare adresată operatorului de transport și de sistem.

(2) Utilizatorul offshore are obligaţia să solicite operatorului de transport și de sistem actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil, cu sau fără modificarea puterii aprobate pentru evacuare şi/sau pentru consum, în oricare dintre următoarele situaţii:

a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii utilizatorului offshore la locul de producere offshore;

b) modificarea unor elemente de natură tehnică și/sau energetică ale locului de producere offshore faţă de situaţia existentă la data emiterii avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare;

c) modificarea unor elemente de natură administrativă ale locului de producere offshore faţă de situaţia existentă la data emiterii avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare;

d) modificarea amplasamentului instalaţiilor aferente locului de producere offshore, inclusiv a instalaţiilor de producere a energiei electrice, fără depăşirea puterii aprobate şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică, în situaţia în care nu se schimbă soluţia de racordare, punctul de racordare şi punctul de delimitare.

(3) În situaţia locurilor de producere offshore care nu au fost puse sub tensiune, modificările prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d) fără depășirea puterii aprobate nu necesită actualizarea avizului tehnic de racordare dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea și/sau soluția de racordare. Modificările urmează să fie evidenţiate în cadrul certificatului de racordare.

Capitolul IV

Etapele procesului de racordare

Art. 6. Pentru realizarea racordării locului de producere offshore la reţeaua electrică de transport se parcurg, după caz, următoarele etape, în ordine cronologică:

a) etapa preliminară de documentare şi informare a utilizatorului offshore;

b) depunerea de către utilizatorul offshore a cererii de racordare la operatorul de transport și de sistem şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;

c) stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică de transport şi emiterea de către operatorul de transport și de sistem a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;

d) încheierea contractului de racordare între operatorul de transport și de sistem reţea şi utilizatorul offshore;

e) realizarea lucrărilor de racordare la reţea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

f) punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe;

g) emiterea de către operator a certificatului de racordare pentru locul de producere offshore;

h) punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare.

Secţiunea 1

Etapa preliminară de documentare şi informare a utilizatorului offshore

Art. 7. (1) Utilizatorul offshore poate solicita printr-o cerere operatorului de transport și de sistem informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de racordare la reţeaua electrică de transport a locului de producere offshore, prezentând datele caracteristice ale tuturor instalațiilor și echipamentelor pe care utilizatorul offshore intenționează să le dezvolte.

(2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), operatorul de transport și de sistem este obligat să transmită solicitantului informaţii generale privind:

a) posibilităţile de racordare la reţeaua electrică de transport a instalaţiilor aferente locului de producere offshore;

b) etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul şi datele energetice ale locului de producere offshore;

d) acţiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul offshore, respectiv operatorul, şi documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;

e) tarifele în vigoare practicate de operatorul de transport și de sistem, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare, precum şi temeiul legal al acestora.

(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii scrise a acestuia.

(4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare nu este obligatorie pentru utilizatorul offshore.

Secţiunea a 2-a

Depunerea cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare şi a documentaţiei aferente

Art. 8. (1) Cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare se face pentru fiecare loc de producere offshore, indiferent de perioada de timp solicitată pentru racordare şi de mărimea puterii absorbite sau evacuate, potrivit situaţiilor prevăzute la art. 5.

(2) Utilizatorul offshore are obligaţia să adreseze cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică, respectiv modificarea celei existente.

(3) În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c), solicitarea de către utilizatorul offshore a actualizării avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare se face în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data producerii modificării.

(4) În situaţia modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c), în baza unei comunicări oficiale emise de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale care atestă modificările în cauză, actualizarea certificatului de racordare se realizează la iniţiativa operatorului, gratuit.

Art. 9. (1) Solicitantul adresează operatorului de transport și de sistem cererea de racordare/cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, prin una dintre următoarele modalităţi:

a) direct;

b) prin împuternicit în numele şi pe seama solicitantului, care poate fi un proiectant de specialitate.

(2)  Cererea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite la operatorul de transport și de sistem prin una dintre următoarele modalităţi:

a) direct/prin poştă;

b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operator, cu condiţia înregistrării automate a documentelor.

Art. 10. Cererea de racordare cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) datele de identificare a locului de producere offshore;

b) datele de identificare a utilizatorului offshore şi, dacă este cazul, a împuternicitului acestuia;

c) tipul instalaţiilor de la locul de producere pentru care se solicită racordarea, după caz: module generatoare eoliene offshore, instalaţii de stocare, sisteme/stații de conversie HVDC, stații de transformare şi de conexiune, cabluri sau linii de transport al curentului continuu între staţiile de conversie etc;

d) contractul de alocare de capacitate, pentru locuri de producere cu puteri instalate ale capacităţilor de producere eoliene offshore mai mari sau egale cu 5 MW;

e) data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare de la locul de producere offshore;

f) datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, în cazul în care dezvoltarea locului de producere offshfore se face etapizat;

g) pentru consumul serviciilor interne ale locului de producere offshore, puterea instalată, puterea maxim simultan absorbită şi evoluţia acestora conform etapelor de dezvoltare;

h) puterea instalată totală şi evoluţia acesteia conform etapelor de dezvoltare;

i) cerinţe tehnice ale utilizatorului offshore privind continuitatea alimentării/evacuării, pentru a fi avute în vedere la stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică de transport, dacă este cazul;

j) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii în copie;

k) lista documentelor care compun documentaţia anexată cererii, conform cerinţelor de la art. 11.

Art. 11. (1) Pentru un loc producere offshore nou, documentaţia anexată cererii de racordare cuprinde următoarele documente:

a) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului/perimetrului, incintei şi/sau clădirii parte a locului de producere, reprezentând amplasamentul indicat de utilizatorul offshore ca fiind locul până la care se dorește realizarea instalației de racordare, valabil până cel puţin la sfârşitul anului solicitat pentru punerea în funcţiune finală a instalaţiei de utilizare. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea utilizatorului offshore este necesar acordul proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice pe respectivul imobil/teren/perimetru;

b) datele tehnice şi energetice caracteristice locului de producere offshore, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice conţinute în avizul tehnic de racordare - conţinut cadru, aprobat prin anexa nr. 2 la regulament;

c) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii aprobării de dezvoltare pentru lucrările efectuate pe uscat, care include ca obiect construirea obiectivului sau a instalaţiilor ce se realizează la locul de producere offshore, pentru construcţiile noi sau care se modifică, în termen de valabilitate, în copie;

d) planul de situaţie pe care să fie poziţionată amplasarea obiectivului, în copie, întocmit de proiectant pe suport topografic; planul include obiectivele până la punctul de racordare la reţeaua de transport al energiei electrice;

e) copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;

f) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.

(2) Pentru un loc de producere offshore pentru racordarea căruia există un aviz tehnic de racordare sau un certificat de racordare valabil, documentaţia anexată cererii de actualizare a acestuia cuprinde, după caz:

a) documentele menţionate la alin. (1), în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), pentru care este necesară creșterea puterii aprobate pentru evacuare și/sau consum prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil;

b) descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară şi, după caz, documente prevăzute la alin. (1) corespunzătoare speţei respective, în situațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) care nu conduc la depășirea puterii aprobate pentru evacuare și/sau consum prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil;

c) în copie, actele doveditoare ale încadrării în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c);

d) descrierea modificărilor faţă de situaţia anterioară şi, după caz, documentele prevăzute la alin. (1) corespunzătoare speţei respective, în cazul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. d).

Art. 12. Cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de utilizatorul offshore sau de împuternicitul legal al utilizatorului offshore.

Art. 13. (1)  În termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de transport și de sistem verifică documentaţia depusă.

(2)  În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă din punctul de vedere al cerinţelor prevăzute la art. 11, operatorul comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5).

(3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).

(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete conform cerinţelor prevăzute la art. 11, operatorul transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare.

(5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operator a necesităţii completării documentaţiei, dacă aceasta nu a fost depusă de utilizatorul offshore, cererea de racordare se clasează, operatorul de transport și de sistem notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul menţionat anterior.

Secţiunea a 3-a

Stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică

Art. 14. Soluţia de racordare se stabileşte de către operatorul de transport și de sistem prin studiu de soluţie.

Art. 15. (1) Studiul de soluţie se elaborează pe bază de contract încheiat între operator şi utilizatorul offshore.

(2) Operatorul de transport și de sistem transmite utilizatorului offshore propunerea de contract pentru elaborarea studiului de soluţie semnată, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete conform prevederilor art. 11. Operatorul are obligaţia de a transmite utilizatorului offshore contractul pentru elaborarea studiului de soluţie semnat, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii acceptului privind propunerea de contract. În cazul în care studiul de soluţie se realizează de către un proiectant desemnat de utilizatorul offshore, operatorul are obligaţia de a transmite proiectantului contractul pentru realizarea studiului de soluţie semnat, concomitent cu transmiterea către utilizatorul offshore a contractului pentru elaborarea studiului de soluţie semnat, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii acceptului utilizatorului offshore privind propunerea de contract.

(3) Studiul de soluţie se plăteşte de solicitant, costurile pentru realizarea acestuia stabilindu-se de operator pe bază de deviz, cu respectarea principiilor liberei concurenţe. În cazul în care, ulterior încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie, cheltuielile cu elaborarea acestuia sunt mai mici decât cele prevăzute în contract, diferenţa rezultată se restituie utilizatorului offshore de către operator.

(4) Operatorul de transport și de sistem are obligaţia să transmită utilizatorului offshore studiul de soluţie avizat conform reglementărilor, în termen de maximum 6 luni, termen stabilit de la data încheierii contractului pentru elaborarea studiului de soluţie, cu condiţia achitării de către utilizator a cheltuielilor legate de elaborarea studiului de soluţie. Odată cu studiul de soluţie, operatorul comunică utilizatorului offshore valoarea garanţiei financiare pe care acesta are obligaţia să o constituie în favoarea operatorului în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1), după caz, aferentă soluţiei/soluţiilor de racordare prevăzute în studiu.

(5) În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au stabilit mai multe soluţii, utilizatorul offshore trebuie să opteze pentru una dintre aceste soluţii şi să îşi exprime opţiunea în scris într-un interval de maximum 3 luni de la comunicarea de către operator a studiului de soluţie avizat conform reglementărilor în vigoare.

(6) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (5), se consideră că soluţiile de racordare prevăzute în studiul de soluţie şi-au încetat valabilitatea, iar cererea de racordare se clasează.

Art. 16. (1) Operatorul de transport și de sistem are obligaţia de a colabora cu utilizatorul offshore pentru stabilirea soluţiei de racordare cea mai avantajoasă pentru utilizatorul offshore din punct de vedere tehnic şi economic, ţinând seama de:

a) interesele justificate ale utilizatorului offshore care solicită racordarea;

b) cerinţele tehnice privind utilizarea, funcţionarea şi siguranţa reţelei electrice;

c) necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport prestat pentru toţi utilizatorii din zonă.

(2) La stabilirea soluției de racordare, operatorul de transport şi de sistem ia în considerare posibilitățile de racordare care asigură preluarea eficientă a energiei produse de centralele electrice eoliene offshore şi cele mai mici costuri din punctul de vedere al tarifelor de racordare.

(3)  Un loc de producere offshore nu poate fi racordat la o anumită tensiune nominală sau într-un anumit punct al reţelei dacă acest lucru afectează siguranţa în funcţionare prin nerespectarea normelor tehnice sau a standardelor de performanţă privind calitatea serviciului de transport al energiei electrice.

(4)  Lucrările pentru realizarea sistemelor SCADA se includ şi se evidenţiază distinct în planul de dezvoltare al operatorului de transport și de sistem, conform prevederilor reglementărilor în vigoare.

Art. 17. (1) La stabilirea de către operatorul de transport și de sistem a soluției de racordare, a punctului de racordare la reţeaua electrică de transport și a punctului de delimitare, operatorul trebuie să aibă în vedere următoarele elemente:

a) lucrările suplimentare de dezvoltare pentru care operatorul are responsabilitatea realizării în vederea racordării locului de producere offshore și care sunt cuprinse în planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport cu data de punere în funcțiune anterioară datei de punere în funcțiune a centralei electrice eoliene offshore;

b) amplasarea punctului de racordare la reţeaua electrică de transport în aval de rețeaua realizată de operator prin lucrările de dezvoltare prevăzute la lit. a);

c) obligația utilizatorului offshore de a dezvolta și finanța echipamentele și instalațiile electrice ale locului de producere offshore până la punctul de racordare la reţeaua de transport al energiei electrice, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 121/2024privind energia eoliană offshore;

d) asigurarea condițiilor tehnice de transport și de evacuare a energiei produse în sistemul electroenergetic national;

e) asigurarea condițiilor tehnice care să îi permită operatorului de transport şi sistem aplicarea următoarelor măsuri, după caz:

(i) redispecerizarea centralelor electrice eoliene offshore, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 şi ale reglementărilor de punere în aplicare aprobate de ANRE;

(ii) limitarea/închiderea temporară a producţiei de energie electrică pe perioada exploatării centralei electrice eoliene offshore, din motive tehnice, precum şi la solicitarea concedentului sau a instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale, pentru motive justificate.

Art. 18. (1) În cazul racordării locului de producere offshore, punctul de delimitare poate coincide cu punctul de racordare.

(2) Lucrările de modificare a rețelei electrice de transport existente sau prevăzute a se realiza conform planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru racordarea unui loc de producere offshore reprezintă lucrări de întărire specifice, determinate de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării/consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere în cauză, costul lucrărilor respective fiind suportat exclusiv de către utilizatorul offshore.

(3) Operatorul emite aviz tehnic de racordare pentru locul de producere offshore, pentru puterea aprobată pentru evacuare a acestuia, conform soluţiei de racordare stabilite prin studiul de soluţie.

Secţiunea a 4-a

Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare

Art. 19. (1) Avizul tehnic de racordare conţine soluţia tehnică de racordare şi constituie oferta operatorului de transport și de sistem la cererea de racordare a solicitantului. Puterea aprobată pentru consum şi/sau evacuare este garantată pe toată durata de viaţă a instalaţiei de utilizare.

(2) Puterea aprobată maximă simultană ce poate fi evacuată se stabileşte de operatorul de transport și de sistem cel mult la valoarea solicitată de utilizatorul offshore prin cererea de racordare, valoare care ţine seama de următoarele:

a) puterile instalate ale unităţilor generatoare;

b) simultaneitatea în funcţionare avută în vedere de utilizatorul offshore;

c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitată de utilizatorul offshore, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate;

d) puterea absorbită de serviciile interne ale centralei;

e) pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare.

(3) Avizul tehnic de racordare, emis de operator în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a locului de producere offshore.

(4) Certificarea îndeplinirii condiţiilor de racordare la reţea prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, se realizează prin emiterea certificatului de racordare de către operatorul de transport și de sistem.

Art. 20. (1) Operatorul are obligaţia să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare calculat fie de la data transmiterii de către operator a studiului de soluţie avizat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4), în situaţia în care prin studiu s-a stabilit o singură soluţie de racordare, fie de la data comunicării în scris de către utilizatorul offshore a opţiunii pentru una din soluţii în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5).

(2)  Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere sau de actualizare a avizului tehnic de racordare, precum şi de constituirea garanţiei financiare în favoarea operatorului de transport și de sistem, în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1).

(3) În cazul în care utilizatorul offshore a adresat cererea de racordare conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b), operatorul are obligaţia de a transmite avizul tehnic de racordare atât utilizatorului offshore, cât şi împuternicitului.

(4) Emiterea avizului tehnic de racordare este condiţionată de îndeplinirea tuturor obligaţiilor privind plata capacităţii alocate în conformitate cu prevederile din contractul de alocare de capacitate.

(5) În cazul modificărilor prevăzute la art. 5 alin. (2) care nu conduc la modificarea condițiilor tehnico-economice de racordare la rețea și în consecință, nu implică schimbarea soluției de racordare prevăzute în avizul tehnic de racordare emis, transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face în maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizatorul offshore.

Art. 21. Avizul tehnic de racordare se emite cu respectarea conţinutului-cadru aprobat prin anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 22. (1) În cazul deteriorării sau pierderii avizului tehnic de racordare de către utilizatorul offshore, la cererea acestuia, operatorul este obligat să emită un duplicat în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(2) Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare, inclusiv emiterea unui duplicat, se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competentă.

Art. 23. (1) În vederea emiterii unui aviz tehnic de racordare pentru racordarea la reţeaua electrică de transport a unui loc de producere offshore nou sau pentru aprobarea unui spor de putere, operatorul de transport și de sistem solicită în condiţiile prezentului regulament ca utilizatorul offshore să constituie o garanţie financiară în favoarea sa.

(2)  Valoarea garanţiei prevăzute la alin. (1) reprezintă 5% din valoarea tarifului de racordare.

(3)  Valoarea şi forma de constituire a garanţiei financiare prevăzute la alin. (1) se înscriu în avizul tehnic de racordare şi în contractul de racordare.

(4)  Utilizatorul offshore are obligaţia să constituie garanţia financiară înainte de emiterea avizului tehnic de racordare.

(5) Operatorul de transport și de sistem execută garanţia financiară constituită de utilizatorul offshore, în conformitate cu prevederile contractului de racordare, în situaţiile în care respectivul utilizator offshore nu îşi îndeplineşte oricare dintre următoarele obligaţii asumate prin contractul de racordare:

a) obligaţii referitoare la condiţiile şi termenele de achitare a tarifului de racordare;

b) obligaţii referitoare la realizarea instalaţiei de utilizare şi predarea la operatorul de transport și de sistem a dosarului instalaţiei de utilizare;

c) obligaţii referitoare la respectarea etapelor de dezvoltare a locului de producere offshore, respectiv a evoluţiei în timp a puterii aprobate pentru consum şi/sau evacuare.

(6)  Suplimentar situaţiilor prevăzute la alin. (5), operatorul execută garanţia financiară constituită de utilizatorul offshore dacă acesta nu solicită în scris operatorului încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentaţiei prevăzute la art. 27, cu 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a) sau dacă utilizatorul offshore nu semnează contractul de racordare propus de operator până la expirarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a) sau dacă utilizatorul offshore solicită încetarea valabilităţii avizului tehnic de racordare.

(7)  Garanţia financiară constituită de utilizatorul offshore încetează/se restituie la apariţia uneia dintre următoarele situaţii:

a) la punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, cu asigurarea în reţeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condiţiilor tehnice necesare racordării, cu excepţia situaţiei în care garanţia a fost executată conform prevederilor alin. (5);

b) la încetarea contractului de racordare, cu excepţia rezilierii şi/sau în situaţiile prevăzute la alin. (5).

(8)  Sumele încasate ca urmare a executării garanţiilor financiare se constituie venit din contribuţii financiare al operatorului, ce poate fi utilizat numai pentru finanţarea ori cofinanţarea lucrărilor de întărire a reţelelor electrice de interes public, necesare racordării utilizatorilor.

(9) Lucrările de întărire finanţate conform alin. (8) trebuie să fie cuprinse în planul de investiţii al operatorului de transport și de sistem, aprobat în prealabil de autoritatea competentă.

Art. 24. Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la art. 25.

Art. 25. (1) Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:

a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;

b) la încetarea contractului de racordare căruia îi este anexat;

c) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;

d) la încetarea valabilităţii acordurilor/ autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) la solicitarea titularului.

(2) Actualizarea avizului tehnic de racordare nu atrage prelungirea termenului prevăzut la alin. (1) lit. a).

(3)  În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e):

a) contractul de racordare, în cazul în care a fost încheiat, încetează de drept la data încetării valabilităţii avizului tehnic de racordare;

b) garanţiile financiare constituite de utilizatorul offshore se execută;

c) capacitatea aprobată pentru racordare devine disponibilă pentru racordarea altor utilizatori.

Secţiunea a 5-a

Încheierea contractului de racordare

Art. 26. (1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul offshore poate solicita în scris operatorului încheierea contractului de racordare cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de încetarea valabilităţii avizului tehnic de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizatorul offshore sau de împuternicitul acestuia.

(2) Cererea prin care utilizatorul offshore solicită încheierea contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor de întărire specifice de către operatorul de transport și de sistem cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizatorul offshore, conform prevederilor art. 32 alin. (2), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare.

(3) Utilizatorul offshore poate împuternici operatorul economic desemnat în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2) pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare, să încheie, în numele şi pe seama sa, cu operatorul de transport și de sistem contractul de racordare şi să îl reprezinte pe utilizatorul offshore în relaţia contractuală cu operatorul pe toată perioada derulării contractului de racordare.

Art. 27. (1) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul offshore anexează la cererea prevăzută la art. 26 alin. (1) sau alin. (2), după caz, următoarele documente:

a) copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia, după caz;

c) devizul general întocmit de proiectantul sau constructorul ales de utilizatorul offshore;

d) copia contractului de proiectare sau copia contractului de proiectare şi execuţie a instalației de racordare, după caz, încheiat de către utilizatorul offshore cu operatorul economic atestat, desemnat de către acesta. În cazul în care contractul de execuţie nu a fost încheiat odată cu cel de proiectare, utilizatorul offshore transmite operatorului de transport și de sistem copia contractului de execuţie a instalaţiei de racordare cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare.

e) împuternicirea acordată de utilizatorul offshore operatorului economic atestat, desemnat conform prevederilor art. 26 alin. (3) pentru semnarea contractului de racordare cu operatorul de transport și de sistem în numele şi pe seama utilizatorului offshore şi reprezentarea acestuia în relaţia contractuală cu operatorul pe toată perioada derulării contractului de racordare.

(2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de transport și de sistem, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalaţia de racordare.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) se obţine de către utilizatorul offshore, operatorul având obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorului offshore conţinutul convenţiei, indicând obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin acordul sau promisiunea prevăzută la alin. (2).

Art. 28. (1) Operatorul de transport și de sistem are obligaţia să transmită utilizatorului offshore sau, după caz, operatorului economic atestat desemnat, proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete depuse de utilizator conform cerinţelor de la art. 27.

(2) În cazul în care, la solicitarea utilizatorului offshore sau a operatorului economic atestat desemnat, operatorul de transport și de sistem împreună cu utilizatorul sau cu operatorul economic atestat desemnat, după caz, convin modificări la propunerea de contract prevăzută la alin. (1), operatorul de transport și de sistem are obligaţia să transmită utilizatorului offshore şi operatorului economic atestat respectiv contractul de racordare semnat, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului acestuia.

Art. 29. Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului cadru de racordare aprobat prin anexa nr. 3 la prezentul regulament.

Secţiunea a 6-a

Contractarea şi executarea lucrărilor, recepţionarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de racordare

Art. 30. (1) Pentru racordarea utilizatorilor offshore la reţeaua electrică de transport se execută, după caz, următoarele categorii de lucrări:

a) lucrări de întărire specifice în reţeaua electrică din amonte de punctul de racordare, pentru asigurarea condiţiilor tehnice în vederea evacuării și consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere offshore;

b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare;

c) lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare.

(2)  Pentru realizarea racordării, utilizatorii offshore achită operatorului de transport și de sistem, tariful de racordare stabilit conform Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru realizarea instalației de racordare, utilizatorul offshore sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului offshore achită operatorului de transport și de sistem tariful de racordare, mai puţin componenta corespunzătoare proiectării și execuției instalaţiei de racordare, pe care o achită proiectantului și constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor conform prevederilor art. 33 alin. (2).

Art. 31. (1) Operatorul de transport și de sistem are obligaţia de a realiza lucrările de întărire specifice prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) la termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de racordare.

(2)  Titularul avizului tehnic de racordare pentru locul de producere offshore suportă integral costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), conform clauzelor contractului de racordare. Costurile acestor lucrări sunt incluse în tariful de racordare prevăzut la art. 30 alin. (2).

(3) Pentru racordarea locului de producere offshore, operatorul de transport și de sistem are obligaţia de a efectua lucrările suplimentare de dezvoltare necesare, cuprinse în planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport, cu data de punere în funcțiune anterioară datei de punere în funcțiune a centralei electrice eoliene offshore.

(4) Pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (3) sunt colectate sumele pentru capacitatea alocată prin licitaţie, în conformitate cu prevederile metodologiei de alocare.

Art. 32. (1) Operatorul de transport și de sistem proiectează şi execută lucrările din categoria celor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) cu personal propriu sau încheie un contract de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) se poate încheia de către operatorul de transport și de sistem şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizatorul offshore, în condiţiile în care utilizatorul offshore solicită, în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) se încheie de către operatorul de transport și de sistem cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizatorul offshore, în maximum 20 de zile lucrătoare de la data emiterii autorizaţiei de construire pentru lucrările de întărire specifice a reţelei electrice, cu respectarea obligaţiilor părţilor prevăzute în contractul de racordare.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul de transport și de sistem recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul al tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizatorul offshore şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea de către utilizatorul offshore a cererii prevăzute la art. 26 alin. (1) sau alin. (2), după caz. Contractul de racordare se încheie prin considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.

Art. 33. (1) Realizarea lucrărilor din categoriile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) și c) este în responsabilitatea utilizatorului offshore şi se face pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore.

(2)  Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. b), utilizatorul offshore încheie un contract pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, desemnat de către acesta.

(3) Contractele de proiectare şi de execuţie încheiate conform prevederilor alin. (2) conţin clauze contractuale stabilite de comun acord între părţi, cu respectarea prevederilor avizului tehnic de racordare emis de operatorul de transport și de sistem şi ale contractului de racordare încheiat.

(4) Lucrările din categoria prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. b) se execută de către un operator economic atestat de autoritatea competentă numai după încheierea cu utilizatorul offshore a contractului de execuţie.

(5) Pentru lucrările din categoria prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. b), după încheierea contractului de racordare, în condiţiile şi la termenele prevăzute în acesta, utilizatorul offshore are următoarele obligații:

a) realizează proiectarea şi construirea instalaţiei de racordare;

b) organizează recepţia instalației de racordare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, participă la punerea în funcţiune a instalaţiei respective şi pune la dispoziţia operatorului, la solicitarea acestuia, toate datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (6) lit. b);

c) permite accesul operatorului în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor prevăzute la alin. (6) lit. a);

d) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare sau, după caz, aprobarea de dezvoltare emisă de ACROPO care include ca obiect realizarea instalaţiei de racordare.

(6) Pentru lucrările din categoria prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. b), după încheierea contractului de racordare, în condiţiile şi la termenele prevăzute în acesta, operatorul de transport și de sistem are următoarele obligații:

a) verifică ori de câte ori este necesar execuţia lucrărilor de realizare a instalației de racordare astfel încât instalaţiile rezultate din execuţia acestora să fie conforme cu cerinţele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare;

b) participă la recepţie, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, şi pune în funcţiune instalaţia de racordare ca urmare a notificării terminării lucrărilor de realizare a instalaţiei de racordare, transmise operatorului şi utilizatorului offshore de către executant, conţinând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalaţiei de racordare;

c) realizează lucrările de întărire specifice, prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare;

d) pune sub tensiune instalaţia de utilizare.

(7) La constatarea oricărei neconformităţi tehnice a instalaţiei rezultate din derularea contractului prevăzut la alin. (2), operatorul de transport și de sistem are dreptul de a solicita utilizatorului offshore, în scris, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de transport și de sistem și utilizatorului offshore de către executant, remedierea neconformităţilor constatate, indicând totodată în documentul care se semnează de ambele părţi neconformităţile, motivarea şi justificarea acestora din punct de vedere tehnic, precum şi măsurile concrete pentru remedierea acestora.

(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), recepţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor de realizare a instalației de racordare se realizează după notificarea transmisă operatorului de transport și de sistem şi utilizatorului offshore de către executant cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităţilor, conţinând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalaţiei de racordare.

(9) Execuţia lucrărilor pentru îndeplinirea cerinţelor semnalate de operatorul de transport și de sistem conform prevederilor alin. (7), precum şi suportarea eventualelor cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a neconformităţilor sunt exclusiv în sarcina utilizatorului offshore.

Art. 34. (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. b), utilizatorul offshore achită:

a) operatorului de transport și de sistem componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii;

b) proiectantului/constructorului cheltuielile pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare.

(2) În situația prevăzută la art. 33 alin. (2), operatorul recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul al tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizatorul offshore şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea de către utilizatorul offshore a cererii prevăzute la art. 26 alin. (1) sau alin. (2), după caz. Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizatorul offshore şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

(3) Valorile cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se includ în avizul tehnic de racordare emis de operator și în contractul de racordare care se încheie între operatorul de transport și de sistem și utilizatorul offshore.

Art. 35. (1) Operatorul de transport și de sistem este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice, costurile fiind suportate de către operator.

(2) Costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice, complet echipat, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice, sunt suportate de către utilizatorul offshore.

(3) Achiziţia grupului de măsurare a energiei electrice şi montarea acestuia este în responsabilitatea operatorului de transport și de sistem. În vederea montării acestuia, operatorul de transport și de sistem pune la dispoziţia operatorului economic atestat grupul de măsurare a energiei electrice, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice.

Art. 36. (1) Recepţia instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de transport și de sistem.

(2) Instalaţiile de racordare rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b), dezvoltate și finanţate de către utilizatorul offshore sunt în proprietatea utilizatorului offshore şi sunt exploatate de către acesta în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore.

(3)  Obligaţiile utilizatorului offshore prevăzute la alin. (2) se includ în contractul de transport încheiat de utilizatorul offshore cu operatorul de transport și de sistem.

(4) Utilizatorul offshore are obligaţia să asigure operarea şi mentenanţa instalaţiilor proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat conform prevederilor legale sau prin operatori economici atestaţi conform legii.

Secţiunea a 7-a

Punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe

Art. 37. (1) După recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare şi realizarea lucrărilor de întărire prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), la solicitarea scrisă a utilizatorului offshore însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 38, operatorul de transport și de sistem pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice ale utilizatorului offshore, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare.

(2) La punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe, lucrările suplimentare de dezvoltare au fost finalizate de către operatorul de transport și de sistem astfel încât sunt asigurate condiţiile tehnice pentru evacuarea/consumul puterii aprobate.

(3) Punerea sub tensiune pentru perioada de probe se face de către operatorul de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(4) Parcurgerea etapei de punere sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe este obligatorie și este prevăzută în cadrul contractului de racordare.

Art. 38. (1) Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, utilizatorul offshore adresează operatorului de transport și de sistem o cerere însoţită de următoarele documente:

a) dosarul instalaţiei de utilizare prevăzut la alin. (2), mai puţin documentele care atestă realizarea unor probe/încercări/teste care se fac cu tensiune din reţeaua operatorului;

b) datele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;

c) raportul privind stadiul lucrărilor de integrare a capacităţii energetice în sistemele de monitorizare ale operatorului de transport şi de sistem;

d) graficul de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare;

e) contractul de furnizare pentru consumul de energie electrică din reţea pentru servicii interne, încheiat pe perioadă determinată și corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare.

(2) Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente:

a) declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune;

b) procesele-verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor, cu rezultate corespunzătoare;

c) documente care confirmă efectuarea verificărilor/probelor/încercărilor/testelor conform normelor în vigoare.

d) schema monofilară a instalaţiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel puţin la nivel de interfaţă cu instalaţia de racordare, staţia de conversie, de transformare și de conexiuni, după caz, sau tabloul general, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi a reglajelor acestora;

e) schema de racordare la reţeaua de utilizare a surselor proprii, avizată de operatorul de transport și de sistem, dacă există surse proprii.

(3) În situaţia unei instalaţii de utilizare complexe, operatorul de transport și de sistem are dreptul să solicite expertize tehnice, caz în care documentaţia tehnică va cuprinde şi rapoartele de expertiză aferente.

(4) La cererea motivată a operatorului de transport și de sistem, utilizatorul offshore are obligaţia de a comanda expertiza prevăzută la alin. (3) şi de a suporta costul acesteia. Dacă raportul de expertiză atestă faptul că instalaţia de utilizare era corespunzătoare sau dacă expertiza cerută este suplimentară verificărilor prevăzute de normele în vigoare, costul expertizei se suportă de către operator.

(5) Instalațiile și echipamentele care fac parte din componența locului de producere offshore, după caz,  centralele electrice formate din module generatoare offshore care se racordează în curent alternativ la rețeaua electrică de transport prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, modulele generatoare offshore din componența centralelor respective, sistemele de înaltă tensiune în curent continuu și instalațiile de stocare trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice și condițiile de racordare la rețeaua electrică de transport dispuse de normele tehnice în vigoare.

Art. 39. Operatorul de transport și de sistem are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile de utilizare ale locurilor de producere offshore, inclusiv instalaţiile de stocare, doar în perioadele de timp cuprinse în programul de probe/teste, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, cu respectarea perioadelor prevăzute în art. 136 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 127/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare categorie de clasificare a unităţilor generatoare şi a centralelor electrice.

Secţiunea a 8-a

Emiterea/actualizarea certificatului de racordare

Art. 40. (1)  Operatorul de transport și de sistem are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului offshore certificatul de racordare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizatorul offshore sau împuternicitul său legal la operator a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere și a instalațiilor electrice aferente centralei electrice eoliene offshore pe care utilizatorul offshore le realizează până la punctul de racordare la reţeaua de transport al energiei electrice și a certificatului de conformitate tehnică, document necesar conform normelor tehnice în vigoare.

(2) Emiterea certificatului de racordare de către operatorul de transport și de sistem se face gratuit, din oficiu, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului offshore.

(3) Certificatul de racordare se emite pentru locul de producere offshore şi nu prevede numele titularului acestuia.

(4) În situaţia unui loc de producere offshore care se dezvoltă în etape, operatorul emite succesiv certificate de racordare, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil pentru locul de producere respectiv, cu anularea certificatului de racordare emis pentru etapa de dezvoltare anterioară.

(5) Emiterea şi transmiterea către utilizatorul offshore a certificatului de racordare în termenul prevăzut la alin. (1) este o obligaţie a operatorului de transport și de sistem prevăzută în contractul de racordare.

(6) Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere realizate la locul de producere offshore, conform prevederilor contractului de racordare.

(7) Certificatul de racordare se emite după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare și realizarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a).

(8) Certificatul de racordare, emis de către operatorul de transport și de sistem pentru un loc de producere offshore confirmă îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea şi stabileşte condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.

(9) Perioada de valabilitate a certificatului de racordare este egală cu durata de existenţă a instalaţiilor de utilizare de la locul de producere offshore.

(10) Certificatul de racordare se emite cu respectarea conţinutului-cadru aprobat prin anexa nr. 4 la prezentul regulament.

(11) Certificatul de racordare constituie anexă la contractul pentru transportul/furnizarea energiei electrice.

Art. 41. (1) Actualizarea certificatului de racordare şi emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competentă.

(2) În cazul modificării de către utilizatorul offshore a datelor tehnice şi energetice ale locului de producere offshore fără actualizarea în condiţiile prezentului regulament a certificatul de racordare emis, certificatul de racordare nu mai este valabil.

(3) În situaţia înregistrării unei cereri de actualizare a certificatului de racordare din partea utilizatorului  offshore, operatorul întreprinde, după caz, una dintre următoarele acţiuni:

a) actualizează certificatul de racordare, în cazul în care modificările de la locul de producere, care au generat solicitarea, permit continuarea utilizării reţelei electrice în aceleaşi condiţii tehnico-economice de racordare la reţea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiţii suplimentare;

b) emite un aviz tehnic de racordare, în cazul în care cererea utilizatorului offshore implică îndeplinirea unor condiţii tehnico-economice de racordare la reţea suplimentare, respectiv realizarea de lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare; certificatul de racordare se actualizează după îndeplinirea condiţiilor din avizul tehnic de racordare.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. a), operatorul comunică în scris solicitantului, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare, însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 11 alin. (2), condiţiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalaţiei de utilizare, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a unităţilor generatoare şi/sau a staţiilor de conversie HVDC şi/sau a instalaţiilor de stocare, după caz, şi a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice în vigoare.

(5) În condiţiile prevăzute la alin. (4), operatorul are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului  offshore certificatul de racordare în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (4). Transmiterea către solicitant a certificatului de racordare actualizat este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.

(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), pentru actualizarea certificatului de racordare este necesară parcurgerea etapelor procesului de racordare prevăzute la art. 6, începând cu etapa de stabilire a noii soluţii de racordare şi emiterea avizului tehnic de racordare de către operator. Operatorul are obligaţia de a respecta termenele prevăzute de prezentul regulament în cadrul fiecărei etape de racordare.

(7)  În condiţiile prevăzute la alin. (6), în situaţia în care nu se realizează modificări ale instalaţiilor electrice din aval de punctul de delimitare, pentru actualizarea certificatului de racordare nu este necesară depunerea la operatorul de transport și de sistem a dosarului instalaţiei de utilizare.

(8) În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. c), operatorul actualizează certificatul de racordare în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizatorul offshore.

(9) În cazul deteriorării sau pierderii certificatului de racordare de către utilizatorul offshore, la cererea acestuia, operatorul este obligat să emită un duplicat în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Cererea de emitere a unui duplicat trebuie însoţită de copia cărţii de identitate sau de copia certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului ori a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente.

Secţiunea a 9-a

Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor de utilizare

Art. 42. (1) Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice ale locului de producere offshore se face de către operatorul de transport și de sistem după emiterea certificatului de racordare şi încheierea de către utilizatorul offshore a contractelor pentru transportul energiei electrice şi de furnizare a energiei electrice pentru consumul serviciilor interne, cu respectarea normelor în vigoare.

(2)  Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor prevăzute la alin. (1) şi se prevede în contractul de racordare.

(3) Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice ale utilizatorilor offshore în termenul prevăzut la alin. (2) este o obligaţie a operatorului de transport și de sistem prevăzută în contractul de racordare.

Capitolul V

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 43. (1) Operatorul de transport şi de sistem organizează activitatea privind racordarea utilizatorilor  offshore la reţea pe baza procedurilor proprii, în acord cu reglementările ANRE. Procedurile se publică pe pagina de internet a operatorului.

(2) Operatorul de transport şi de sistem are obligaţia să publice și să actualizeze ori de câte ori este necesar, pe pagina proprie de internet, situaţia avizelor tehnice de racordare, a contractelor de racordare şi a certificatelor de racordare emise/încheiate pentru locurile de producere offshore.

Art. 44. (1) La cerere, operatorul de transport şi de sistem pune la dispoziţie utilizatorului offshore spre consultare, documentaţia folosită la fundamentarea soluţiei de racordare.

(2) Datele tehnice prevăzute la alin. (1) au caracter de confidenţialitate.

Art. 45. Nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem a termenelor prevăzute în prezentul regulament se încadrează în faptele prevăzute la art. 93 alin. (1) punctul 11 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, care se sancţionează conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 46. Eventualele neînţelegeri precontractuale care apar între operatorul de transport și de sistem şi utilizatorul offshore în timpul parcurgerii etapelor procesului de racordare la reţelele electrice, neconciliate la nivelul operatorului conform procedurilor proprii, se soluţionează de autoritatea competentă conform reglementărilor în vigoare.

Art. 47. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1 la regulament

TERMENI ŞI ABREVIERI

1. actualizare (a unui aviz tehnic de racordare valabil) - acţiunea prin care operatorul de transport și de sistem corelează conţinutul avizului tehnic de racordare valabil cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de producere offshore, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului offshore sau ale locului de producere offshore, atunci când ele se modifică faţă de cele anterioare, care au fost avute în vedere la emiterea avizului;

2. amonte, aval - noţiuni asociate sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre instalaţiile operatorului de transport și de sistem spre instalaţiile utilizatorului offshore;

3. aviz tehnic de racordare - aviz scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de transport și de sistem, la cererea unui utilizator offshore, asupra posibilităţilor şi condiţiilor tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de producere offshore, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului offshore precizate în cerere;

4. capacitate (de transport) a reţelelor electrice - încărcarea maximă (A sau kVA) în condiţii de dimensionare şi funcţionare date, cu satisfacerea parametrilor de calitate ai energiei electrice în punctele de delimitare;

5. cerere de racordare - document prin care se solicită racordarea la reţeaua electrică şi emiterea avizului tehnic de racordare;

6. certificat de racordare - documentul unic emis de către operatorul de transport și de sistem pentru un loc de producere offshore, prin care se certifică îndeplinirea condiţiilor de racordare la reţea, respectiv realizarea instalaţiei de racordare, precum şi a instalaţiilor electrice ale utilizatorului offshore, şi prin care se stabilesc condiţii tehnice de utilizare a reţelei după punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare;

7. contract de racordare - contractul încheiat între operatorul de transport și de sistem şi utilizatorul offshore, având ca obiect racordarea instalaţiei de utilizare a utilizatorului offshore la reţeaua electrică a operatorului prin realizarea lucrărilor de racordare stabilite în avizul tehnic de racordare şi prin punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare;

8. convenţie de exploatare - act cu caracter juridic stabilit între operatorul de transport și de sistem şi un utilizator offshore, prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente, etc., în cadrul stabilit prin avizul tehnic de racordare

9. daune - prejudicii suferite de una sau de ambele părţi semnatare ale contractului de racordare;

10. daune-interese - compensări sau despăgubiri băneşti acordate pentru acoperirea prejudiciului cauzat fie prin neexecutarea totală sau parţială ori executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale a debitorului, fie prin simpla întârziere în executarea unei obligaţii contractuale;

11. executant - persoană fizică sau juridică ce obţine de la autorităţile abilitate prin lege dreptul de a executa lucrări în instalaţiile electrice;

12. garanţie financiară - sume de bani şi/sau instrumente financiare emise în favoarea operatorului de transport și de sistem în calitate de beneficiar, destinate garantării obligaţiilor utilizatorului offshore; garanţia financiară se constituie în una dintre următoarele forme: scrisoare de garanţie bancară, depozit bancar la termen sau plată directă către operatorul de transport și de sistem.

13. generator (electric) - aparat, maşină sau instalaţie care serveşte la producerea energiei electrice folosind energie de o altă formă;

14. grup de măsurare (a energiei electrice) - ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;

15. instalaţie de racordare - instalaţie electrică care asigură legătura fizică dintre instalațiile de utilizare ale locului de producere offshore și rețeaua electrică de transport de interes public și care este realizată în vederea racordării locului de producere offshore la rețeaua respectivă;

16. instalaţie de utilizare - instalaţie electrică a utilizatorului offshore, în aval de punctul de delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o singură instalaţie de utilizare numai dacă instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale utilizatorului offshore.

17. loc de producere - incinta sau zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator offshore al reţelei electrice;

18. lucrări de întărire specifice a reţelei electrice - lucrări în instalaţiile operatorului de transport și de sistem, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice în vederea evacuării și consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere offshore, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare;

19. norme - standarde, coduri, regulamente, reglementări, instrucţiuni, prescripţii energetice, hotărâri şi alte acte normative, precum şi contracte sau alte documente oficiale;

20. obiectiv - ansamblu al instalaţiilor, construcţiilor şi echipamentul aferent, care este proiectat să producă, să consume, să transporte sau să distribuie energie electrică;

21. proiectant de specialitate - persoană fizică autorizată în domeniu sau persoană juridică atestată în domeniu, potrivit legii;

22. punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului offshore se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de transport și de sistem;

23. punct de măsurare - locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care este conectată aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice tranzacţionate;

24. punct de interfaţă - punct din interiorul unei instalaţii de utilizare a unui loc de producere în care se racordează unităţi generatoare;

25. putere aprobată - putere activă (aparentă) maximă simultană pe care utilizatorul offshore o poate absorbi sau evacua prin instalaţia de racordare la reţeaua electrică pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemnează în avizul tehnic de racordare şi este luată în considerare la dimensionarea instalaţiei de racordare a utilizatorului offshore respectiv;

26. putere instalată - putere activă (aparentă) nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare pentru o unitate generatoare sau un receptor sau un echipament component al staţiei de conversie HVDC şi/sau al instalaţiei de stocare, după caz, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant;

27. putere instalată totală - suma puterilor instalate ale tuturor generatoarelor sau ale tuturor receptoarelor sau ale staţiilor de conversie HVDC sau ale instalaţiilor de stocare, după caz, pentru locul de producere offshore;

28. racordare - acţiune desfăşurată de operatorul de transport și de sistem pentru realizarea unei instalații de racordare la un loc de producere offshore ori modificarea sau înlocuirea celei existente la un loc de producere offshore existent;

29. SCADA - sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date pentru un proces tehnologic sau instalaţie;

30. solicitant - persoană fizică sau juridică, potenţial sau actual utilizator offshore al reţelei electrice, care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de producere offshore, respectiv actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare emis pentru acel loc de producere;

31. spor de putere - putere suplimentară faţă de puterea aprobată prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere offshore existent şi care a fost avută în vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacităţii instalaţiei de racordare;

32. studiu de soluţie - documentaţie tehnico-economică în care, pe baza datelor şi cerinţelor unui utilizator offshore şi a caracteristicilor reţelei, se stabilesc, se analizează şi se propun soluţii raţionale, posibile tehnic şi fezabile economic, pentru racordarea la reţea a instalaţiei utilizatorului offshore;

33. tarif de emitere/actualizare a avizului tehnic de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de operatorul de transport și de sistem pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;

34. tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala pentru racordarea locului de producere la reţeaua electrică, excluzând costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice complet echipat conform soluţiei de racordare.

Anexa nr. 2 la regulament

CONŢINUTUL-CADRU al avizului tehnic de racordare

Antetul operatorului de transport și de sistem

Adresa sediului: .....................

Telefon/fax/e-mail: ..................

Nr. ..... din ...............

Aviz tehnic de racordare nr. ....... din data ..............

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. .......... din data .................., având ca scop*1) ...................., pentru locul de producere ce aparţine utilizatorului offshore ....................., cu domiciliul/sediul în judeţul ..................., municipiul/oraşul/comuna .................., satul ............., sectorul ........., codul poştal .........., str. ................... nr. ........., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, telefon/fax ............., e-mail ..................., şi a analizării documentaţiei anexate acesteia, depusă complet la data .................., în conformitate cu prevederile prezentului regulament, se aprobă racordarea la reţeaua electrică de transport a locului de producere offshore ..................... (denumirea), amplasat în judeţul ..............., municipiul/oraşul/comuna ..................., satul ....................., sectorul ........, codul poştal ................, str. .................. nr. ....., nr. cadastral .............. (numai dacă este disponibil), în condiţiile menţionate în continuare.

*1) Se completează motivul solicitării, conform prevederilor prezentului regulament.

1. Datele energetice ale locului de producere offshore*2):

*2) Se menţine/mențin numai tabelul/tabelele corespunzătoare tipului instalațiilor din componența locului de producere offshore.

1.1. Generatoare asincrone şi sincrone de tip eolian:

| Nr. crt. | Nr. UG | Tipul UG (de exemplu, As, S) | Un/ UG (kV) | Pn UG (kW) | Sn UG (kVA) | Pi total (kW) | Un/ PR (kV) | Pmax produsă de UG (kW) | Pmin produsă de UG (kW) | Qmax (kVAr) | Qmin (kVAr) | Sevac (kVA) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ:

UG = unitate generatoare;

As = asincron;

S = sincron;

Un/UG = tensiune nominală la bornele fiecărei unități generatoare;

Un/PR = tensiunea în punctul de racordare;

Pn = putere activă nominală;

Sn = putere aparentă nominală;

Pi = putere activă instalată;

Pmax = putere activă maximă;

Pmin = putere activă minimă;

Qmax = putere reactivă maximă evacuată de UG la Pmax;

Qmin = putere reactivă minimă absorbită de UG la Pmax;

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea.

1.2. Sistem/staţie de conversie HVDC

| Nr. crt. | Un c.a.* (kV) | Un c.c. (kV) | Un c.a./fază (kV) | Pmax abs (kW) | Pmax evac (kW) | Qmax abs (kVAr) | Qmax evac (kVAr) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

* Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare;

NOTĂ:

Un = tensiune nominală;

c.c. = curent continuu;

c.a. = curent alternativ;

Pmax abs = putere activă maximă absorbită;

Pmax evac = putere activă maximă evacuată;

Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită;

Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată.

1.3. Instalaţie de stocare

Tabelul 1

| Nr. crt. | Tip IS* | Pi IS (kW) | Pmax evac IS (kW) | Pmax abs IS (kW) | Capacitate max totală stocată de IS (Ah) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Tabelul 2

| Nr. crt. | Nr. de elemente de stocare | Pi/element de stocare (kW) | Capacitatea max/element de stocare (Ah) | Qmax evac în reg de încărcare** (kVAr) | Qmax abs în reg de încărcare** (kVAr) | Qmax evac în reg de descărcare*** (kVAr) | Qmax abs în reg de descărcare*** (kVAr) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

* Instalaţie de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic.

** Regim de încărcare = regim de absorbţie de putere activă din reţea.

*** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în reţea.

NOTĂ:

IS = instalaţie de stocare;

Pi IS = putere activă instalată totală a instalaţiei de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare şi de descărcare);

Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare;

Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în reţea;

Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din reţea;

Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare;

Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalaţia de stocare;

Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare;

Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare.

1.4. Servicii interne (indiferent de sursa şi calea de alimentare):

Puterea instalată ............ kW

Puterea maximă absorbită ............ kW

1.5. Mijloace de compensare a energiei reactive

| Nr. crt. | Tip echipament de compensare | Qn (kVAr) | Qmin (kVAr) | Qmax (kVAr) | Nr. trepte* | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

NOTĂ:

Qn= puterea reactivă nominală;

Qmin = puterea reactivă minimă;

Qmax = puterea reactivă maximă.

2. Puterea aprobată:

|  |  | Situaţia existentă în momentul emiterii avizului*) | Evoluţia puterii aprobate**) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Etapa I, valabilă de la data ........ | Etapa a II-a, valabilă de la data ......... | Etapa a III-a, valabilă de la data ......... | Etapa a IV-a, valabilă de la data ........ | Etapa finală valabilă de la data ........ |
| Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată***) | (kVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | (kW) |  |  |  |  |  |  |
| Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită din reţea****) | (kVA) |  |  |  |  |  |  |
|  | (kW) |  |  |  |  |  |  |

*) În situaţia unui loc de producere offshore existent se completează puterea aprobată prin certificatul de racordare sau prin avizul tehnic de racordare

**) Sunt cuprinse datele privind evoluţia puterii aprobate de la punerea în funcţiune a obiectivului pentru un loc de producere offshore nou, respectiv din momentul modificării puterii aprobate pentru un loc de producere offshore existent. În situaţia unui loc de producere offshore care se dezvoltă într-o singură etapă se completează numai coloana corespunzătoare etapei finale.

***) Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată se stabileşte de operator cel mult la valoarea solicitată de utilizatorul offshore prin cererea de racordare, valoare care ţine seama de următoarele:

(i) puterile instalate ale unităţilor generatoare;

(ii) simultaneitatea în funcţionare avută în vedere de utilizatorul offshore;

(iii) limitarea puterii evacuate la puterea solicitată de utilizatorul offshore, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate;

(iv) puterea absorbită de serviciile interne ale centralei;

(v) pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare.

****) Se completează puterea aprobată pentru consumul serviciilor interne ale centralei.

3. Descrierea succintă a soluţiei de racordare corelată cu evoluţia puterii aprobate, stabilită prin Studiul de soluţie nr. ........., avizat de ............... cu Documentul nr. ..../........... :

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ….......... V, la ................. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea);

b) instalaţia de racordare existentă în momentul emiterii avizului şi care se menţine (pentru situaţia unui loc de producere offshore existent, dacă instalaţiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare): ................................................;

c) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare: ..............;

d) lucrări de întărire specifice în reţeaua electrică din amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării utilizatorului offshore și pentru asigurarea condiţiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate, exclusiv pentru locul de producere offshore în cauză ..........................................;

e) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la/în/pe ............................ (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare);

f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ........................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicaţie, cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);

g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea);

h) punctul de interfaţă este stabilit la nivelul de tensiune .......... V, la/în/pe .......... .

i) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ...................... .

4. (1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie) la:

a) punctul de racordare: ........................................................;

b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ..................................;

c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului offshore: ……….......;

(2) Alte cerinţe nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare):

a) de monitorizare şi reglaj ......................................;

b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ..........................;

c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului offshore, inclusiv din circuitele de curent continuu și alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice ...................;

d) viteza de variaţie a frecvenţei şi intervalul de timp în care unitatea generatoare eolienă offshore are capabilitatea de a rămâne conectată la reţea .....................................;

e) pentru sistemele/stațiile de conversie HVDC .....................................;

f) pentru cabluri/liniile de transport al curentului continuu între staţiile de conversie .......................;

g) pentru staţiile de transformare şi de conexiune la rețeaua în curent alternativ ...........................;

h) pentru instalaţiile de stocare, după caz ……………………………… .

(3) Condiţii specifice pentru racordare: ....................................

(4) Probe/Teste necesare pentru verificarea performanţelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere offshore din punctul de vedere al conformităţii tehnice cu cerinţele normelor şi codurilor tehnice: .....................

(5) Probe/Teste necesare pentru verificarea performanţelor tehnice ale staţiilor de conversie, de transformare şi de conexiune, ale instalațiilor de transport al curentului continuu între staţiile de conversie, din punctul de vedere al conformităţii tehnice cu cerinţele normelor şi codurilor tehnice: .....................

5. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării: .............................................

6. Centralele, unităţile generatoare offshore din componența centralelor respective şi sistemele HVDC şi după caz, instalaţiile de stocare trebuie să respecte cerinţele tehnice de proiectare, racordare şi de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

7. (1) În conformitate cu prevederile regulamentului, pentru realizarea racordării la reţeaua electrică de transport, utilizatorul offshore sau operatorul economic atestat prevăzut la pct. 11 alin. (1), împuternicit de utilizatorul offshore conform prevederilor regulamentului, încheie contractul de racordare cu operatorul de transport și de sistem şi achită acestuia componentele tarifului de racordare, conform clauzelor contractului de racordare.

(2) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul offshore anexează cererii depuse la operator următoarele documente prevăzute de regulament: ....................... .

8. (1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, este ......... lei, inclusiv TVA.

(2) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, este ......... lei, inclusiv TVA.

(3) Valoarea costurilor de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3 lit. d), stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, este ................. lei, inclusiv TVA.

(4) Valoarea costurilor pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice, complet echipat, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice, care sunt suportate de către utilizatorul offshore conform prevederilor regulamentului, este ............................ lei, inclusiv TVA.

(5) Valoarea menţionată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condiţiile stabilite prin ordinul de aprobare a noilor tarife.

(6) Tarifulul de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcţie de preţurile echipamentelor şi/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

9. (1) Garanţia financiară constituită de utilizatorul offshore în favoarea operatorului de transport și de sistem, în conformitate cu prevederile regulamentului, este în valoare de .................... lei, reprezentând 5% din valoarea tarifului de racordare, şi are următoarea/următoarele formă/forme: ..................................... .

(2) Situaţiile în care garanţia financiară menţionată la alin. (1) poate fi executată de operator şi situaţiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului offshorese se prevăd în contractul de racordare.

(3) Suplimentar situaţiilor prevăzute conform alin. (2), operatorul execută garanţia financiară constituită de utilizatorul offshore dacă acesta nu solicită în scris operatorului încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentaţiei prevăzute în regulament, cu 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a) din regulamentsau dacă utilizatorul offshore nu semnează contractul de racordare propus de operator până la expirarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. a) din regulament sau dacă utilizatorul offshore solicită încetarea valabilităţii avizului tehnic de racordare.

10. (1) Termenul de realizare de către operatorul de transport și de sistem a lucrărilor de întărire specifice, prevăzute la pct. 3 lit. d) este ......................... .

(2) Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de transport și de sistem a lucrărilor de întărire specifice precizate la pct. 3 lit. d) se prevăd în contractul de racordare.

11. (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), utilizatorul offshore încheie un contract pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, desemnat de către acesta.

(2) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), utilizatorul offshore achită:

a) operatorului de transport și de sistem componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii, prevăzută la pct. 8 alin. (2);

b) proiectantului/constructorului cheltuielile pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare, prevăzute la pct. 8 alin. (1).

(3) Operatorul de transport și de sistem proiectează şi execută lucrările de întărire specifice, prevăzute la pct. 3 lit. d), cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de întărire specifice se poate încheia de către operatorul de transport și de sistem şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizatorul offshore, în condiţiile în care utilizatorul solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de transport și de sistem, înainte de încheierea contractului de racordare.

(5) Utilizatorul offshore suportă integral costurile de realizare a lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 8 alin. (3), conform clauzelor contractului de racordare.

(6) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (4), operatorul de transport și de sistem recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul al tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizatorul offshore şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Contractul de racordare se încheie prin considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.

Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizatorul offshore şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

(7) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) dezvoltate și finanţate de către utilizatorii offshore sunt în proprietatea utilizatorilor offshore şi sunt exploatate de către aceștia în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore.

12. (1) Lucrările pentru realizarea instalaţiei de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului offshore de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalaţiei de utilizare, precum şi utilizatorul offshore vor respecta normele şi reglementările în vigoare privind realizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice.

13. Utilizatorul offshore încheie cu operatorul de transport și de sistem, convenţia de exploatare, anexă a contractului de transport al energiei electrice, prin care se precizează punctele de racordare și de delimitare a instalaţiilor, modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente, măsurile de redispecerizare și de limitare/închidere temporară a producţiei de energie electrică, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

14. Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciul prestat de operatorul de transport şi de sistem, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator are obligaţia să le asigure utilizatorilor offshore în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi este stabilită prin standardul de transport. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute de standardul de transport operatorul acordă utilizatorilor offshore compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.

15. (1) În cazul în care utilizatorul offshore deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică/evacuării energiei produse poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente.

(2) În situaţia în care, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică/evacuării energiei produse îi poate provoca utilizatorului offshore pagube materiale importante şi acesta consideră că este necesară o siguranţă în alimentare mai mare decât cea oferită de operator, prezentată la pct. 14, utilizatorul offshore este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.

16. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul offshore asigură accesul operatorului de transport și de sistem pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.

(2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România.

17. (1) Utilizatorul offshore va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcţionării instalaţiilor şi receptoarelor speciale (cu şocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalaţiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbaţiile instalaţiilor şi receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2) Utilizatorul offshore are obligaţia de a participa la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform reglementărilor tehnice în vigoare. În vederea reducerii consumului/evacuării de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul offshore va lua măsuri pentru compensarea puterii reactive necesare instalaţiilor şi/sau echipamentelor de la locul de producere. Neîndeplinirea acestei condiţii determină plata energiei electrice reactive tranzitate în punctul de delimitare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(3) În situaţia de excepţie în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacţionată în punctul de delimitare. În acest caz se face corecţia energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de reţea cu pierderi, situate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, sunt: ................................... .

18.  (1) Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menţionată la pct. 2, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2).

(2) Prezentul aviz tehnic de racordare îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:

a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;

b) la încetarea contractului de racordare căruia îi este anexat;

c) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;

d) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

e) la solicitarea titularului.

(3)  În situaţia prevăzută la pct. 18 alin. (2) lit. e):

a) contractul de racordare, în cazul în care a fost încheiat, încetează de drept la data încetării valabilităţii avizului tehnic de racordare;

b) garanţiile financiare constituite de utilizatorul offshore se execută;

c) capacitatea aprobată pentru racordare devine disponibilă pentru racordarea altor utilizatori.

19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordării. În situaţia în care utilizatorul offshore a adresat cererea de racordare prin intermediul unui împuternicit, prezentul aviz tehnic de racordare se transmite atât solicitantului racordării, cât şi utilizatorului offshore.

(2) Solicitantul racordării/Utilizatorul offshore poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la operatorul de transport și de sistem în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data comunicării acestuia.

20. Alte condiţii (în funcţie de cerinţele specifice utilizatorului offshore, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare) ....................... .

Semnătura autorizată

...................

Anexa nr. 3 la regulament

CONTRACTUL–CADRU

de racordare a locului de producere offshore la rețeaua electrică de transport*)

*) În contractul de racordare încheiat între operatorul de transport și de sistem şi utilizatorul offshore se preiau din contractul-cadru numai clauzele aplicabile, în funcţie de indicaţiile notelor prevăzute la finalul contractului-cadru.

CONTRACT DE RACORDARE

nr. ......, încheiat astăzi, ........... (data semnării**))

1. Părţile contractante

Între .............., cu sediul în localitatea ...................., judeţul/sectorul ............, str. ...................... nr. ....., telefon nr. ................, fax nr. ..........., e-mail .............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ............., CUI nr. .............., cont nr. ............. deschis la Banca ...................., reprezentată prin .................., având funcţia de ..............., şi prin ................., având funcţia de ............., în calitate de operator de transport și de sistem, denumit în continuare operator,

şi persoana juridică/persoana fizică ..............., cu sediul/domiciliul în localitatea ..............., judeţul/sectorul ............, adresa ............, telefon nr. ........, fax nr. .........., e-mail ................, C.N.P. ................................./înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ............., CUI nr. .................., cont nr. ............... deschis la Banca ..............., reprezentat (ă) prin ................, având funcţia de .................., în calitate de solicitant de servicii de racordare la reţeaua electrică de interes public, denumit în continuare utilizator offshore,

denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea prevederilor de mai jos.

În cadrul acestui contract, operatorul economic atestat desemnat de utilizatorul offshore pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare poate fi împuternicit de utilizatorul offshore pentru semnarea contractului de racordare în numele şi pe seama utilizatorului offshore şi pentru reprezentarea utilizatorului offshore în cadrul prezentului contract de racordare pe toată perioada derulării acestuia.

**) Data semnării reprezintă data depunerii la operatorul de transport și de sistem a contractului semnat de ambele părţi.

2. Definiţii

Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în regulament.

3. Obiectul contractului

3.1. Obiectul contractului îl constituie racordarea instalaţiei de utilizare de la locul de producere offshore al utilizatorului offshore la reţeaua electrică a operatorului, prin realizarea lucrărilor stabilite în Avizul tehnic de racordare nr. ......./..........., emis de ..........., care face parte integrantă din prezentul contract.

3.2. Obiectul contractului cuprinde:

a) recepţia, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

b) întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare în vederea consumului/evacuării puterii aprobate exclusiv pentru locul de producere offshore, prin realizarea lucrărilor prevăzute la pct. 3.4^1);

3.3. Denumirea şi adresa locului de producere offshore pentru care se încheie prezentul contract de racordare: ......................

3.4. Lucrările de întărire specifice sunt următoarele:^1) ........ .

4. Valoarea lucrărilor din contract

(1) Utilizatorul offshore sau operatorul economic atestat, împuternicit de către acesta să facă plata în numele utilizatorului offshore, se obligă să achite operatorului de transport și de sistem:

a) componenta tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei şi, după caz, costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire specifice în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei, stabilite conform prezentului regulament,

b) costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice, complet echipat, cu excepţia contorului de măsurare a energiei electrice, în valoare de .............. lei, din care TVA ............ lei.

(2) Componenta tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare pe care utilizatorul offshore o achită operatorului economic atestat cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, conform prevederilor art. 34 alin. (1) şi (2) din regulament, este în valoare de ............ lei, din care TVA ............ lei.

5. Durata contractului

5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării şi produce efecte până la data punerii sub tensiune a ultimei etape a instalaţiei de utilizare, dar nu mai mult de ....... luni de la data semnării acestuia.

5.2. Termenul prevăzut la pct. 5.1 poate fi prelungit prin act adiţional cu acordul părţilor.

6. Documentele contractului

6.1. Documentele contractului sunt:

a) avizul tehnic de racordare, în copie;

b) copia actului de identitate şi a certificatului constatator eliberat de registrul comerţului pentru operatorul economic atestat desemnat de utilizatorul offshore pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare, inclusiv a atestatului emis de ANRE;

c) documente, în original, care dovedesc constituirea de către utilizatorul offshore a garanţiei financiare în favoarea operatorului, astfel cum este prevăzută în avizul tehnic de racordare^3);.

d) devizul general întocmit de proiectantul sau constructorul desemnat de utilizatorul offshore pentru realizarea lucrărilor de proiectare şi/sau execuţie a instalaţiei de racordare şi copia contractului de proiectare sau copia contractului de proiectare şi execuţie, după caz, încheiat de către utilizatorul offshore cu respectivul proiectant sau constructor. În cazul în care contractul de execuţie nu a fost încheiat odată cu cel de proiectare, utilizatorul offshore transmite operatorului copia contractului de execuţie a instalaţiei de racordare cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuţie a instalaţiei de racordare;

e) cererea utilizatorului offshore pentru contractarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4 cu un anumit operator economic atestat, ales de acesta, şi devizul general întocmit de operatorul economic atestat ales de utilizatorul offshore^7);

f) acordul sau promisiunea, în scris, a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, document ce se obţine de către utilizatorul offshore ulterior încheierii prezentului contract, până la data recepţiei şi punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare de către operator^2);

g) convenţia încheiată de operator cu proprietarul terenului, având ca obiect exercitarea de către operator a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare, document ce se obţine de către utilizatorul offshore ulterior încheierii prezentului contract, până la data recepţiei şi punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare de către operator^2);

h) acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare sau, după caz, aprobarea de dezvoltare emisă de ACROPO care include ca obiect realizarea instalaţiei de racordare;

i) autorizaţia de construire având ca obiect lucrările de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4, document ce se obţine de către operator ulterior încheierii prezentului contract^1);

j) împuternicirea acordată de utilizatorul offshore operatorului economic atestat desemnat pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare, pentru semnarea contractului de racordare încheiat cu operatorul în numele şi pe seama sa şi reprezentarea utilizatorului offshore în relaţia contractuală cu operatorul pe toată perioada derulării contractului de racordare, în copie.

7. Norme

Realizarea tuturor lucrărilor în baza contractului de racordare se face cu respectarea normelor de dimensionare, execuţie, punere în funcţiune şi funcţionare în vigoare.

8. Caracterul confidenţial al contractului/Confidenţialitate

8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

8.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se face în regim de confidenţialitate, punându-se la dispoziţia acestora exclusiv informaţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract în următoarele situaţii:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi în acest sens;

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia respectivă.

8.4. Prevederile de la pct. 8.1 rămân valabile o perioadă de 2 ani de la încetarea relaţiilor contractuale.

9. Obligaţiile operatorului

Operatorul are următoarele obligaţii:

a) punerea la dispoziţia utilizatorului offshore a conţinutului convenţiei prevăzute la pct. 6.1 lit. g), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

b) verificarea ori de câte ori este necesar a execuţiei lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, astfel încât instalaţiile rezultate să fie conforme cu cerinţele normelor tehnice şi de siguranţă în vigoare;

c) participarea la recepţie, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor de realizare a instalaţiei de racordare, transmise operatorului şi utilizatorului offshore de către executant, conţinând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia ca utilizatorul offshore să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1 şi pe cele prevăzute la pct. 10 lit. l), m) şi n), în măsura în care sunt aplicabile. Recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de racordare la reţeaua electrică de transport a locului de producere offshore se realizează numai după prezentarea de către utilizatorul offshore a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în instalaţiile proprii;

d) comunicarea utilizatorului offshore, în scris, a neconformităţilor constatate la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare;

e) motivarea şi justificarea din punct de vedere tehnic a neconformităţilor constatate, prevăzute la lit. d), şi a măsurilor concrete pentru remedierea acestora;

f) realizarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute la pct. 3.4 în termen de maximum ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract, cu condiţia ca utilizatorul offshore să respecte prevederile şi termenele stabilite la pct. 11.1.

Având în vedere cererea expresă, exprimată în scris de utilizatorul offshore:

– proiectantul lucrărilor de întărire specifice ales de către utilizatorul offshore este ............... ^7);

– executantul lucrărilor de întărire specifice ales de către utilizatorul offshore este: ............ ^7);

g) punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe ca urmare a înregistrării cererii formulate de utilizatorul offshore, însoţită de documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare, după recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;

Punerea sub tensiune se realizează numai după executarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare^1).

h) menţinerea sub tensiune a instalaţiilor utilizatorului offshore pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune în conformitate cu prevederile regulamentului;

i) verificarea şi certificarea conformităţii tehnice a centralei electrice cu cerinţele normelor tehnice în vigoare;

j) emiterea şi transmiterea către utilizatorul offshore a certificatului de racordare după recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, din oficiu şi gratuit, fără să fie necesară o cerere în acest sens din partea utilizatorului offshore, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizatorul offshore sau împuternicitul său legal la operator a documentaţiei prevăzute la pct. 10 lit. g) și i) și a certificatului de conformitate.

Certificatul de racordare se emite numai după realizarea lucrărilor de întărire specifice prevăzute în avizul tehnic de racordare^1).

Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere şi/sau sistemelor HVDC şi/sau instalaţiilor de stocare, după caz, realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere offshore, conform prevederilor pct. 10 lit. c).

k) punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor pentru transportul energiei electrice şi de furnizare a energiei electrice pentru consumul serviciilor interne.

l) actualizarea prin act adiţional a valorii prevăzute la pct. 4 alin. (2) cu valoarea prevăzută în contractul de execuţie a instalației de racordare, în situaţia în care contractul de execuţie nu a fost încheiat odată cu cel de proiectare conform prevederilor pct. 6.1 lit. d).

10. Obligaţiile utilizatorului offshore

Utilizatorul offshore are următoarele obligaţii:

a) achitarea tarifului de racordare prevăzut la pct. 4;

b) menţinerea garanţiei financiare constituite în favoarea operatorului în conformitate cu prevederile regulamentului, pe toată durata contractului de racordare, până la punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare3);

c) realizarea prin finanţare directă a instalaţiei de utilizare, a capacităţilor de producere a energiei electrice şi/sau a sistemelor HVDC şi/sau a instalaţiilor de stocare, după caz, corespunzătoare etapelor de dezvoltare prevăzute în avizul tehnic de racordare pentru evoluţia puterii aprobate, respectiv pentru:

– etapa I, P_aprobată = ............, finalizare instalaţii până la data de ............;

– etapa a II-a, P_aprobată = .........., finalizare instalaţii până la data de ............;

– etapa a III-a, P_aprobată = ........., finalizare instalaţii până la data de ............;

– etapa a IV-a, P_aprobată = ........., finalizare instalaţii până la data de ............;

– etapa finală, P_aprobată = ........., finalizare instalaţii până la data de ............;

d) suportarea din surse proprii a contravalorii indemnizaţiilor şi despăgubirilor stabilite în convenţiile/contractele prevăzute la pct. 6.1 lit. g)2);

e) realizarea proiectării şi construirii instalaţiei de racordare.

Având în vedere documentele prevăzute la pct. 6.1 lit. d), transmise operatorului de către utilizatorul offshore:

– proiectantul instalaţiei de racordare ales de către utilizatorul offshore este .................;

– executantul instalaţiei de racordare ales de către utilizatorul offshore este .................;

f) depunerea/transmiterea la operator a cererii pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru perioada de probe, împreună cu documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare;

g) depunerea la operator a dosarului instalaţiei de utilizare aferente unei etape de dezvoltare, întocmit de executant după realizarea fizică a acesteia conform prevederilor regulamentului, până la data prevăzută la lit. c) pentru etapa respectivă;

h) organizarea recepţiei, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, participarea la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare şi punerea la dispoziţia operatorului, la solicitarea acestuia, a tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru îndeplinirea de către operator a obligaţiilor prevăzute la pct. 9 lit. c);

i) depunerea la operator a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi/sau a sistemelor HVDC şi/sau a instalaţiilor de stocare, după caz, aferente unei etape de dezvoltare, până la data prevăzută la lit. c) pentru etapa respectivă;

j) încheierea convenţiei de exploatare, anexă a contractului de transport al energiei electrice, conform obligației prevăzute în avizul tehnic de racordare;

k) încheierea contractului de transport/furnizare al/a energiei electrice;

l) obţinerea acordului sau promisiunii, în scris, a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul a convenţiei prevăzute la pct. 6.1 lit. g) şi asigurarea încheierii acestei convenţii pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin operatorului conform prevederilor prezentului contract cu privire la instalaţia de racordare^2);

m) permiterea exercitării, cu titlu gratuit, de către operator a drepturilor de uz şi de servitute pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de racordare în folosul propriu; această obligaţie se precizează în contractul de transport al energiei electrice încheiat de operator cu utilizatorul offshore^6);

n) executarea lucrărilor pentru îndeplinirea cerinţelor cu privire la eliminarea neconformităţilor semnalate de operator la recepţia şi punerea sub tensiune a instalaţiei de racordare şi suportarea eventualelor cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a acestora;

o) permiterea accesului operatorului de transport și de sistem în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor prevăzute la pct. 9 lit. b);

p) obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare sau, după caz, a aprobării de dezvoltare emise de ACROPO care include ca obiect realizarea instalaţiei de racordare, în termen de ....... zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract. Acordul/Autorizaţia poate fi obţinut/obţinută şi de operatorul atestat desemnat de utilizatorul offshore, după caz.

11. Modalităţi de plată

11.1. Părţile convin ca utilizatorul offshore să plătească tariful de racordare către operator:

a) într-o singură tranşă, în termen de ............ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

b) într-un număr de ............ rate, conform graficului de eşalonare a ratelor de plată, care face parte integrantă din prezentul contract. Prin graficul de eşalonare sunt stabilite valorile şi termenele ratelor de plată, termenele corelându-se cu fazele de realizare a lucrărilor^5).

11.2. Utilizatorul offshore face plăţile prevăzute la pct. 11.1 în baza facturilor emise de operator. Operatorul emite câte o factură pentru fiecare din tranşele de plată şi o transmite utilizatorului offshore cu 15 zile lucrătoare înainte de termenul de plată corespunzător, prevăzut în contract.

12. Modificarea valorii lucrărilor din contract

12.1. În cazul în care lucrările de racordare cuprind instalaţii electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, valoarea lucrărilor din contract se actualizează, dacă este cazul, după elaborarea documentaţiei tehnico-economice, cu respectarea prevederilor legale.

12.2. În situaţia în care tariful de racordare prevăzut la pct. 4 este stabilit total sau parţial pe bază de deviz, valoarea lucrărilor din contract se modifică, dacă este cazul, în funcţie de valoarea contractului de execuţie, cu respectarea prevederilor legale. Dacă tariful de racordare este stabilit parţial pe bază de deviz, modificarea se poate face numai pentru elementele stabilite pe bază de deviz.^1)

12.3. În situaţiile prevăzute la pct. 12.1 şi 12.2, valoarea modificată a lucrărilor din contract se reglementează între părţi prin acte adiţionale, în care se stabilesc termenele şi modalităţile de plată a diferenţelor de către utilizatorul offshore sau de restituire a acestora de către operator.

13. Începerea şi sistarea lucrărilor, derularea contractului, prelungirea duratei de execuţie, finalizarea contractului

13.1. Dacă utilizatorul offshore nu achită integral componentele tarifului de racordare ce îi revin operatorului de transport și de sistem conform prevederilor pct. 11.1 sau valoarea unei rate aferente acestora în conformitate cu valorile şi termenele prevăzute în graficul de eşalonare a ratelor, în condiţiile în care operatorul a emis factura conform dispoziţiilor de la pct. 11.2, operatorul este în drept să sisteze executarea lucrărilor prevăzute la pct. 3. Dacă utilizatorul offshore achită integral valoarea ratei în termen de maximum 3 luni de la data prevăzută în graficul de eşalonare a ratelor, operatorul reia executarea lucrărilor prevăzute la pct. 3 în maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii, durata de execuţie a lucrărilor respective stabilite prin prezentul contract prelungindu-se corespunzător. În situaţia în care utilizatorul offshore nu achită valoarea ratei în termen de 3 luni, se aplică prevederile pct. 16.1 referitoare la rezilierea contractului.

13.2. Părţile pot stabili de comun acord, prin acte adiţionale, prelungirea perioadei de realizare a lucrărilor prevăzute la pct. 3 sau a oricărei faze de realizare a acestora, în situaţia în care, din cauze ce nu pot fi imputate operatorului, se ajunge la întârzieri în executarea lucrărilor.

13.3. Prin actele adiţionale prevăzute la pct. 13.2 se modifică şi graficul de eşalonare a ratelor de plată, corelat cu noile termene de executare a lucrărilor^5).

13.4. Contractul se consideră finalizat numai după semnarea de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, prin care se confirmă că lucrările au fost executate conform soluţiei de racordare prevăzute în avizul tehnic de racordare şi corespunzător din punct de vedere tehnic şi după ce a fost pusă sub tensiune ultima etapă a instalaţiei de utilizare, cu asigurarea în reţeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condiţiilor tehnice necesare racordării, conform prevederilor regulamentului.

13.5. (1) Operatorul execută garanţia financiară constituită de utilizatorul offshore în situaţiile în care utilizatorul offshore nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile referitoare la:^3)

a) condiţiile şi termenele de achitare a tarifului de racordare, prevăzute la pct. 11.1;

b) realizarea instalaţiei de utilizare şi predarea la operator a dosarului instalaţiei de utilizare, conform prevederilor pct. 10 lit. c) şi g);

c) respectarea etapelor de dezvoltare a locului de producere offshore, respectiv a evoluţiei în timp a puterii aprobate pentru consum şi/sau evacuare prevăzute la pct. 10 lit. c) și i);

(2) Suplimentar situaţiilor prevăzute la alin. (1), operatorul execută garanţia financiară constituită de utilizatorul offshore în cazul în care utilizatorul offshore solicită încetarea valabilităţii avizului tehnic de racordare.

13.6. Garanţia financiară constituită de utilizatorul offshore încetează/se restituie utilizatorului offshore:^3)

a) la punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare, cu asigurarea în reţeaua electrică din amonte de punctul de racordare a tuturor condiţiilor tehnice necesare racordării, cu excepţia situaţiei în care garanţia se execută conform prevederilor pct. 13.5;

b) la încetarea contractului de racordare, cu excepţia rezilierii şi/sau în situaţiile prevăzute la pct. 13.5.

13.7. În cazul în care se constată întârzieri faţă de termenele de realizare a etapelor de dezvoltare prevăzute la pct. 10 lit. c), operatorul are dreptul să sisteze executarea lucrărilor prevăzute la pct. 3 până când utilizatorul offshore finalizează etapele de dezvoltare a locului de producere offshore întârziate, inclusiv instalaţia de utilizare aferentă.

14. Dreptul de proprietate

Instalaţiile de racordare dezvoltate și finanţate de către utilizatorii offshore sunt în proprietatea utilizatorilor offshore şi sunt exploatate de către aceștia.

15. Forţa majoră

În situaţii de forţă majoră conform art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract pe toată perioada în care aceasta acţionează.

16. Rezilierea contractului

16.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul celeilalte părţi de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

Partea prejudiciată va solicita rezilierea contractului în scris celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru reziliere.

16.2. În cazul rezilierii contractului la cererea scrisă a utilizatorului offshore, operatorul întocmeşte, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, situaţia privind lucrările executate şi echipamentele/materialele deja aprovizionate, după care se stabilesc sumele ce trebuie reţinute din valoarea lucrărilor prevăzută la pct. 4 şi daunele.

16.3. Contravaloarea lucrărilor executate total sau parţial (proiectare, avize, acorduri, autorizaţii, asistenţă tehnică, consultanţă, elemente fizice etc.) până la momentul rezilierii contractului, precum şi a echipamentelor/materialelor deja aprovizionate nu se restituie utilizatorului offshore; se returnează acestuia doar sumele rămase neutilizate.

17. Încetarea contractului

17.1. (1) Contractul încetează de drept în următoarele condiţii:

a) la data finalizării contractului conform pct. 13.4;

b) la data împlinirii termenului maxim pentru care a fost încheiat;

c) în cazul în care autorizaţia de construire a obiectivului ce urmează a fi racordat la reţeaua electrică sau, după caz, aprobarea de dezvoltare emisă de ACROPO care include ca obiect construirea obiectivului este anulată de către organele administraţiei publice locale sau de alte organe abilitate ale statului;

d) în conformitate cu prevederile pct. 15;

e) în situaţia în care utilizatorul offshore nu face nicio plată în baza contractului în termen de 6 luni de la data semnării;

f) în cazul în care utilizatorul offshore solicită încetarea valabilităţii avizului tehnic de racordare.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), operatorul restituie utilizatorului offshore sumele deja achitate de acesta conform contractului.

17.2. Părţile pot hotărî de comun acord încetarea contractului prin acordul lor scris.

17.3. Contractul poate fi reziliat în conformitate cu prevederile pct. 16.

18. Penalităţi

18.1. În cazul în care operatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract în condiţiile prevăzute la pct. 9, operatorul are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, corespunzătoare sumei totale plătite de utilizatorul offshore conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor aferente asumate.

18.2. În cazul în care utilizatorul offshore nu execută plăţile către operator în conformitate cu prevederile pct. 11 şi numai în condiţiile în care operatorul a executat sau a contractat serviciul de proiectare şi/sau execuţie a lucrărilor aferente plăţilor neefectuate de utilizatorul offshore ori a achitat autorităţilor competente taxele legale pentru emiterea de avize, autorizaţii, utilizatorul offshore are obligaţia de a plăti o dobândă penalizatoare aplicată sumei neachitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, până la data plăţii (exclusiv).

19. Soluţionarea litigiilor

19.1. Părţile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2. În cazul în care, după 15 zile de la apariţia unei divergenţe contractuale, părţile nu reuşesc să o rezolve în mod amiabil, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească competentă.

20. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1. Orice comunicare/notificare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se consideră valabil îndeplinită dacă se transmite celeilalte părţi în scris la adresa de corespondenţă, numărul de fax sau la adresa de e-mail menţionate în prezentul contract, cu condiţia existenţei unei confirmări de primire.

21.2. În cazul în care comunicarea/notificarea se transmite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare ulterioară celei în care a fost expediată.

21.3. Comunicările/Notificările verbale nu sunt luate în considerare de niciuna din părţi dacă nu sunt consemnate prin una dintre modalităţile prevăzute mai sus.

22. Legea aplicabilă contractului

Contractul va fi interpretat şi executat conform legilor din România.

23. Alte clauze^4)

.................................................... .

Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal.

24. Dispoziţii finale

24.1. Pentru neexecutarea, în totalitate sau parţial, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.

24.2. Orice schimbare privind datele de identificare ale părţilor semnatare, menţionate la pct. 1, se va comunica în scris celeilalte părţi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data survenirii modificării.

24.3. Toate modificările intervenite în contractul de racordare se vor face numai prin act adiţional, semnat de ambele părţi.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............, în 2 (două) exemplare, deopotrivă originale, dintre care unul la utilizatorul offshore şi unul la operator.

Reprezentantul legal al operatorului,

.....................................

Reprezentantul utilizatorului offshore,

.....................................

NOTE*):

*) Notele oferă indicaţii referitoare la aplicarea unor clauze din contract, în scopul includerii în contractul de racordare încheiat între operatorul de transport și de sistem şi utilizatorul offshore numai a clauzelor aplicabile, care se circumscriu speţei în cauză. Conţinutul notelor nu apare în contractul de racordare încheiat între operator şi utilizatorul offshore.

^1) Se prevede numai dacă sunt necesare lucrări de întărire specifice şi acestea sunt prevăzute în avizul tehnic de racordare.

^2) Se prevede numai în situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ.

^3) Se prevede numai dacă a fost constituită de utilizatorul offshore o garanţie financiară, ca o condiţie prevăzută în avizul tehnic de racordare.

^4) Contractul încheiat de părţi se poate completa cu clauze specifice fie impuse prin actele normative în vigoare, fie conforme înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor contractului-cadru şi ale reglementărilor legale şi nici să nu aibă caracter rezolutoriu.

^5) Se prevede în contractul de racordare încheiat între operatorul de reţea şi utilizatorul offshore numai în cazul în care părţile convin ca utilizatorul offshore să plătească tariful de racordare către operator în mai multe rate.

^6) Se prevede numai în situaţia în care punctul de delimitare se stabileşte pe terenul/perimetrul aflat în proprietatea/folosința utilizatorului offshore.

^7) Se prevede numai în cazul în care utilizatorul offshore îşi alege proiectantul/constructorul lucrărilor de întărire specifice.

Anexa nr. 4 la regulament

CONŢINUTUL-CADRU al certificatului de racordare

Antetul operatorului de transport și de sistem

Adresa sediului: ...............

Telefon/fax/e-mail: ............

Nr. ........ din ...............

Certificat de racordare nr. ....... din data de ............

Emis pentru locul de producere offshore amplasat în judeţul ................., municipiul/oraşul/comuna ...................., satul ..................., sectorul ........, cod poştal ................., str. .................... nr. ......, nr. cadastral....................... (numai dacă este disponibil), având codul de identificare unic*1) ...............................

Procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare are nr. ................ din data de ...................... .

Denumirea centralei electrice: ............................................

Etapa de dezvoltare: ...................................................... (dacă este cazul; corespunzătoare etapelor prevăzute în Avizul tehnic de racordare nr. ....../.............)

*1) Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare. Codul de identificare a punctului de măsurare se completează de operatorul de transport și de sistem. În situaţia în care la locul de producere offshore există mai multe puncte de măsurare, se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora. Dacă operatorul consideră necesar, datele de identificare a locului de producere offshore se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.

1. Date energetice globale pentru locul de producere offshore*2):

*2) Se menţine/mențin numai tabelul/tabelele corespunzătoare tipului instalațiilor din componența locului de producere offshore.

1.1. Generatoare asincrone şi sincrone de tip eolian:

| Nr. crt. | Nr. UG | Tipul UG (de exemplu, As, S)* | Un/UG (kV) | Pn UG (kW) | Sn UG (kVA) | Pi total (kW) | Un/PR (kV) | Pmax produsă de UG (kW) | Pmin produsă de UG (kW) | Qmax (kVAr) | Qmin (kVAr) | Sevac (kVA) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Dacă este aplicabil, se menţionează suplimentar faptul că generatorul este conectat la reţea prin convertizor electronic de frecvenţă.

NOTĂ:

UG = unitate generatoare;

As = asincron;

S = sincron;

Un/UG = tensiune nominală la bornele fiecărei unități generatoare;

Un/PR = tensiunea în punctul de racordare;

Pn = putere activă nominală;

Sn = putere aparentă nominală;

Pi = putere activă instalată;

Pmax = putere activă maximă;

Pmin = putere activă minimă;

Qmax = putere reactivă maximă evacuată de UG la Pmax;

Qmin = putere reactivă minimă absorbită de UG la Pmax;

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea.

1.2. Sistem/staţie de conversie HVDC

Tabelul 1

| Nr. crt. | Un c.a.* (kV) | Un c.c. (kV) | Un c.a./fază (kV) | Pmax abs (kW) | Pmax evac (kW) | Qmax abs (kVAr) | Qmax evac (kVAr) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

* Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare;

NOTĂ:

Un = tensiune nominală;

c.c. = curent continuu;

c.a. = curent alternativ;

Pmax abs = putere activă maximă absorbită;

Pmax evac = putere activă maximă evacuată;

Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită;

Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată.

1.3. Instalaţie de stocare

Tabelul 1

| Nr. crt. | Tip IS* | Pi IS (kW) | Pmax evac IS (kW) | Pmax abs IS (kW) | Capacitate max totală stocată de IS (Ah) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Tabelul 2

| Nr. crt. | Nr. de elemente de stocare | Pi/element de stocare (kW) | Capacitatea max/element de stocare (Ah) | Qmax evac în reg de încărcare** (kVAr) | Qmax abs în reg de încărcare** (kVAr) | Qmax evac în reg de descărcare*** (kVAr) | Qmax abs în reg de descărcare*** (kVAr) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

* Instalaţie de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic.

** Regim de încărcare = regim de absorbţie de putere activă din reţea.

*** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în reţea.

NOTĂ:

IS = instalaţie de stocare;

Pi IS = putere activă instalată totală a instalaţiei de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare şi de descărcare);

Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare;

Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în reţea;

Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din reţea;

Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare;

Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalaţia de stocare;

Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare;

Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare.

1.4.  servicii interne (indiferent de sursa şi calea de alimentare):

Puterea instalată ............ kW

Puterea maximă absorbită ............ kW

1.5. Mijloace de compensare a energiei reactive

| Nr. crt. | Tip echipament de compensare | Qn (kVAr) | Qmin (kVAr) | Qmax (kVAr) | Nr. trepte* | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

NOTĂ:

Qn= puterea reactivă nominală;

Qmin = puterea reactivă minimă;

Qmax = puterea reactivă maximă.

2. Puterea aprobată*: (date corespunzătoare etapei de dezvoltare a locului de producere offshore pentru care este emis prezentul certificat de racordare)

|  | (kVA) | (kW) |
| --- | --- | --- |
| Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată** |  |  |
| Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită din reţea*** |  |  |

* Este garantată pe toată durata de viaţă a instalaţiei de utilizare.

** Puterea maximă simultană ce poate fi evacuată se stabileşte de operator cel mult la valoarea solicitată de utilizatorul offshore prin cererea de racordare, valoare care ţine seama de următoarele:

(i) puterile instalate ale unităţilor generatoare;

(ii) simultaneitatea în funcţionare avută în vedere de utilizatorul offshore;

(iii) limitarea puterii evacuate la puterea solicitată de utilizatorul offshore, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate;

(iv) puterea absorbită de serviciile interne ale centralei;

(v) pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare.

*** Se completează puterea aprobată pentru consumul serviciilor interne ale centralei.

2. Descrierea succintă a soluţiei de racordare:

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ... V, la ..................(capacităţile energetice la care se realizează racordarea);

b) instalaţia de racordare: ..............;

e) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la/în/pe ............................ (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare);

f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ........................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicaţie, cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);

e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ........... V, la ...................... (elementul fizic unde se face delimitarea).

g) punctul de interfaţă este stabilit la nivelul de tensiune .......... V, la/în/pe .......... .

h) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la/în/pe ...................... .

3. (1) Datele privind protecţiile şi automatizările (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie) la:

a) punctul de racordare: ...................................................;

b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ...............................;

c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului offshore: .................. .

(2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul:

a) cerinţele de monitorizare şi reglaj ......................................;

b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ....................................................................................................;

c) caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului offshore, inclusiv din circuitele de curent continuu și alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice .....................................................................................................;

d) viteza de variaţie a frecvenţei şi intervalul de timp în care unitatea generatoare eolienă offshore are capabilitatea de a rămâne conectată la reţea ...........................................................................................;

e) pentru sistemele/stațiile de conversie HVDC ...................................................;

f) pentru cabluri/liniile de transport al curentului continuu între staţiile de conversie .......................;

g) pentru staţiile de transformare şi de conexiune la rețeaua în curent alternativ ...........................;

h) pentru instalaţiile de stocare .............................................

(3) Alte date tehnice, pe care operatorul de transport și de sistem consideră necesar să le precizeze: .................................... .

4. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării (precizate numai dacă este cazul) ................................ .

5. Centralele, unităţile generatoare offshore din componența centralelor respective şi sistemele/stațiile HDVC și după caz, instalaţiile de stocare trebuie să respecte cerinţele tehnice de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

6. Obligaţiile legate de participarea la menţinerea siguranţei în funcţionare şi la restaurarea funcţionării SEN după o cădere totală sau parţială a acestuia: .................................... .

7. Cerinţele standardului de performanţă pentru serviciul prestat de operatorul de operatorul de transport şi de sistem, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator are obligaţia să le asigure utilizatorilor offshore în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi este stabilită prin standardul de transport. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute de standardul de transport, operatorul de transport şi de sistem acordă utilizatorilor offshore compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv.

8. (1) Puterea efectiv tranzitată prin instalaţia de racordare nu va depăşi puterea aprobată prevăzută la pct. 1, indiferent de regimul de funcţionare a utilizatorului offshore.

(2) Aprobarea unui spor de putere se realizează de către operator, conform prevederilor regulamentului.

(3) Utilizatorul offshore nu va racorda alte persoane fizice sau juridice la instalaţiile sale decât în condiţiile prevăzute de regulament.

9. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul offshore asigură accesul operatorului de transport și de sistem pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.

(2) Utilizatorul offshore asigură, pe propria cheltuială, funcţionarea instalaţiilor sale în condiţii de maximă securitate pentru a nu influenţa negativ şi pentru a nu produce avarii în instalaţiile operatorului.

10. (1) Utilizatorul offshore ia măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcţionării instalaţiilor de la locul de producere (cu şocuri, cu regimuri deformante, cu flicker etc.).

(2) În vederea reducerii consumului/evacuării de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul offshore ia măsuri pentru menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare.

(3) În situaţia de excepţie în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacţionată în punctul de delimitare. În acest caz, se face corecţia energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Elementele de reţea cu pierderi, situate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, sunt: .................................. .

11. În cazul nerespectării prevederilor prezentului certificat de racordare, utilizatorului offshore îi revine răspunderea pentru pagubele produse din acest motiv propriei unităţi sau altor utilizatori ai reţelelor electrice.

12. (1) Anterior punerii sub tensiune finale a instalaţiei de utilizare, utilizatorul offshore are obligaţia să încheie următoarele contracte: ....................... .

(2) Termenul în care operatorul de transport și de sistem are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 15 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor pentru transportul energiei electrice şi de furnizare a energiei electrice pentru consumul serviciilor interne.

13. Prezentul certificat confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare nr. ....../.............. .

14. (1) Prezentul certificat de racordare este valabil pe durata existenţei instalaţiilor de utilizare de la locul de producere offshore.

(2) În situaţia în care instalaţia de racordare se desfiinţează de către operatorul de transport și de sistem, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare, certificatul de racordare îşi pierde valabilitatea.

(3) Certificatul de racordare se emite/actualizează în conformitate cu prevederile regulamentului. În cazul în care se modifică datele tehnice şi/sau energetice ale locului de producere offshore fără actualizarea în condiţiile regulamentului a prezentului certificat de racordare, acesta îşi încetează valabilitatea.

(4) Prezentul certificat de racordare anulează certificatul de racordare nr. ../... emis pentru etapa de dezvoltare anterioară.

15. Prezentul certificat de racordare constituie anexă la contractul pentru transportul/furnizarea energiei electrice.

16. Alte precizări/condiţii (în funcţie de cerinţele specifice ale utilizatorului offshore, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare).

Semnătura autorizată,

....................