Anexa 8 la Procedură

CALCULUL DE EFICIENŢĂ

a lucrărilor de investiţii pentru producerea/stocarea energiei electrice

Calculul de eficienţă a lucrărilor de investiţii pentru producerea/stocarea energiei electrice se face de către operatorul de reţea cu următoarele considerente:

1. Datele de intrare

a)valoarea investiţiei I_total se stabileşte în baza devizului general al lucrării care se întocmeşte conform machetei „Deviz general lucrare“, prevăzută în cadrul anexei nr. 1 la Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

b)rata de actualizare este egală cu valoarea ratei reglementate a rentabilităţii (RRR), în vigoare pentru anul în care se realizează calculul de eficienţă.

2. Cheltuielile cu lucrările de investiţii pentru producerea/ stocarea energiei electrice se vor calcula pe baza următoarelor ipoteze:

a)durata de analiză este egală cu durata de viaţă economică a investiţiei, determinată prin ponderarea duratelor de viaţă reglementate ale mijloacelor fixe rezultate din lucrările de investiţii cu valorile acestora;

b)durata de amortizare a fiecărui mijloc fix se consideră egală cu durata reglementată de amortizare prevăzută în metodologiile de stabilire a tarifelor pentru serviciile de distribuţie a energiei electrice, transport şi sistem, aprobate prin ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normelor de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

c)cheltuielile anuale specifice de mentenanţă şi operare se consideră egale cu cheltuielile înregistrate în anul anterior în contabilitatea operatorului pentru fiecare tip de mijloc fix sau, în lipsa acestor înregistrări, cu cheltuielile specifice obţinute în cadrul unui studiu de piaţă având ca bază proiecte similare din domeniu.

3. Veniturile se calculează considerând reducerea costurilor cu energia pentru funcţionarea serviciilor proprii (energie neachiziţionată); cantitatea de energie electrică anuală neachiziţionată este egală cu cantitatea de energie electrică produsă şi/sau stocată şi consumată anual pentru asigurarea serviciilor interne din staţia electrică, preţul energiei neachiziţionate se consideră egal cu preţul de achiziţie CPT recunoscut de ANRE pentru anul curent.

4. Calculul de eficienţă realizat va cuprinde următorii indicatori de eficienţă: VNA (venitul net actualizat), RIR (rata internă a rentabilităţii), DRI (durata de recuperare a investiţiei).