ORDIN privind aprobarea Metodologiei de determinare și raportare a ponderii energiei electrice din surse regenerabile și a conținutului de emisii de gaze cu efect de seră aferent energiei electrice produsă și injectată în rețea pentru fiecare interval de decontare

Având în vedere:

- prevederile art. 20^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2025;

- prevederile art. 20a „Facilitarea integrării în sistem a energiei electrice din surse regenerabile” din Directiva (UE) 2018/2001, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2023/2413 (RED III)

în temeiul:

- dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei emite următorul

ORDIN

Art. 1

Se aprobă Metodologia de determinare și raportare a ponderii energiei electrice din surse regenerabile și a conținutului de emisii de gaze cu efect de seră aferent energiei electrice produsă și injectată în rețea pentru fiecare interval de decontare, denumită în continuare Metodologia, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

(1) Se aprobă Lista factorilor de emisie și a randamentelor medii pe tehnologii de producere a energiei electrice utilizate la aplicarea Metodologiei, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Factorii de emisie și randamentele medii se actualizează ori de câte ori este necesar, prin decizie a președintelui ANRE, cu respectarea cadrului legal și a documentelor metodologice la nivel european.

Art. 3

Se aprobă Formatul și structura seturilor de date utilizate pentru raportarea către ANRE de către CNTEE Transelectrica S.A. și operatorii de distribuție concesionari, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4

CNTEE Transelectrica S.A. și operatorii de distribuție concesionari au obligația de a aplica prevederile Metodologiei aprobate prin prezentul ordin, începând cu data prevăzută la art. 6.

Art. 5

(1) Direcțiile de specialitate din cadrul ANRE duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2) CNTEE Transelectrica S.A. și operatorii de distribuție concesionari vor adopta măsurile tehnice necesare pentru implementarea Metodologiei, inclusiv prin utilizarea datelor existente în sistemul ENTSO-E, în condițiile art. 20^1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2022 pana la data de 1 mai 2026.

Art. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea Isi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei,…………………………

ANEXA nr. 1

METODOLOGIE
de determinare și raportare a ponderii energiei electrice din surse regenerabile și a conținutului de emisii de gaze cu efect de seră aferent energiei electrice produsă și injectată în rețea  pentru fiecare interval de decontare

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Art. 1 – Obiectul Metodologiei

Prezenta Metodologie stabilește:

a) principiile și regulile privind determinarea ponderii energiei electrice din surse regenerabile (în continuare, ponderea SRE) în energia electricî injectată în retelele electrice de transport și distribuție a energiei electrice;

b) principiile și regulile privind determinarea conținutului de emisii de gaze cu efect de seră (în continuare, factorul GES) aferent energiei electrice produse și livrate în rețea de către producători, prosumatori, comunități de energie;

c) condiâiile privind utilizarea datelor agregate transmise de CNTEE Transelectrica S.A. către ENTSO-E ca sursă principală pentru calcul;

d) responsabilitățile privind raportarea către ANRE a indicatorilor prevăzuți la art. 20^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2022, introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2025.

Art. 2 – Domeniul de aplicare

(1) Metodologia se aplică la nivelul zonei de ofertare România.

(2) Metodologia se aplică de catre CNTEE Transelectrica S.A., în calitate de operator de transport și de sistem, precum și de operatorii de distribuție concesionari, în limitele datelor disponibile acestora.

(3) Operatorii de distribuție concesionari colaboreaza cu operatorul de transport si sistem pentru asigurarea fluxului de date, validarea si transmiterea datelor necesare aplicării metodologiei.

Art. 3 – Definiții si abrevieri

(1) În sensul prezentei Metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) interval de decontare – intervalul de timp utilizat pentru decontarea energiei electrice, stabilit la 15 minute;

b) date ENTSO-E – seturi de date agregate privind producția de energie electrică pe tip de tehnologie și interval de timp, transmise de CNTEE Transelectrica S.A. către Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică;

c) factor de emisie pe combustibil EFkfuel– cantitatea de emisii de CO₂, exprimată în kg CO₂/GJ, asociată energiei chimice a combustibilului utilizat în tehnologia de producere k;

d) randament mediu net ηk– raportul dintre energia electrică netă produsă și energia conținută în combustibil, pe perioada de referință, pentru tehnologia k;

e) factor de emisii pe energie electrică EFkel– cantitatea de emisii de CO₂, exprimată în kg CO₂/MWh, asociată energiei electrice produse prin tehnologia k, determinată prin aplicarea factorului de emisii pe combustibil și a randamentului mediu net;

f) pondere SRE – raportul dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și injectată în rețea și energia electrică totală produsă și injectată  în rețea intervalul de decontare, exprimat în procente;

(2) Abrevieri

a) ID – interval de decontare

b) OD – operator de distributie concesionar;

c) SRE – surse regenerabile de energie electrică;

d) GES -gaze cu efect de sera:pentru aplicarea metodologiei, termenul se refera strict la emisiile de dioxid de carbon (CO2),exprimate in echivalent CO₂;

e) OMEPA - Operator de Măsurare pe Piaţa Angro de energie.

CAPITOLUL II – Date utilizate și responsabilități

Art. 4 – Date utilizate

(1) Pentru aplicarea prezentei Metodologii se utilizează în principal datele transmise de CNTEE Transelectrica, prin utilizarea datelor publicate de ENTSO-E privind producția agregată pe tehnologii de producere, pe intervale de 15 minute.

(2) Datele ENTSO-E utilizate sunt cel puțin echivalente cu structura de tip „AGGREGATED_GENERATION_PER_TYPE”, conținând:

a) identificatorul ID;

b) codul tehnologiei de producere;

c) cantitatea de energie electrică produsă în ID (MWh).

(3) Pentru stabilirea valorilor privind factorii de emisie pe combustibil și randamentele medii nete pe tehnologii se utilizeaza datele din tabelul cadru din anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 5 – Responsabilități

(1) CNTEE Transelectrica S.A.:

a) colectează și centralizează datele ENTSO-E relevante;

b) utilizează factorii de emisie pe combustibil si randamentele medii aprobați conform anexei  2;

c) calculează, pentru fiecare interval de decontare, ponderea SRE  și factorul GES la nivelul zonei de ofertare România, potrivit prezentei Metodologii;

d) transmite lunar către ANRE seturile de date prevăzute în anexa nr. 3, tabelele A și B, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la încheierea lunii de raportare;

e) transmite, dacă sunt disponibile, previziuni privind ponderea SRE și factorul GES pentru luna urmatoare (sau alta perioada) pe ID.

(2) OD:

a) colaboreaza cu operatorul de transport si sistem pentru asigurarea fluxului de date, validarea si transmiterea datelor necesare aplicarii metodologiei.

b) utilizează denumirea tehnologiei aprobată conform anexei 2, pentru stabilirea tipului de tehnologie (k) pentru care se raportează energia în formatul Anexei 3, Tabel C.

c) transmit lunar către OMEPA datele agregate și anonimizate privind energia din surse regenerabile produsă și injectată în rețeaua proprie de prosumatori și respectiv de comunitățile de energie din surse regenerabile sau cele ale cetățenilor, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la încheierea lunii de raportare,

CAPITOLUL III – Determinarea ponderii energiei electrice din surse regenerabile

Art. 6 – Încadrarea tehnologiilor

(1) Tehnologiile de producere a energiei electrice sunt încadrate în două categorii:
a) surse regenerabile de energie electrica (SRE): hidro, eolian, fotovoltaic, biomasă, biogaz, geotermal, alte surse regenerabile;

b) surse convenționale: cărbune (inclusiv lignit), gaze naturale, produse petroliere, alte surse fosile, nuclear.

(2) Lista codurilor de tehnologie și încadrarea acestora în categoriile de la alin. (1) se aprobă conform anexei nr. 2.

Art. 7 – Formula de calcul a ponderii SRE

(1) Pentru fiecare ID t, ponderea energiei electrice din surse regenerabile se determină după formula:

SRE=iEi,tjEj,t×100

unde:

- i – surse regenerabile

- j – surse regenerabile si surse conventionale
– Ei,t= energia electrică produsă și injectată în rețea din sursa i în intervalul t [MWh];

- Ej,t= energia electrică produsa și injectată în rețea din sursa j in intervalul t [MWh]

(2) În cazul în care, pentru un anumit ID, nu există date privind producția totală, ID se marchează în mod distinct, iar valorile aferente ID se estimează prin aplicarea unei medii a valorilor din intervalele adiacente acestuia, conform instrucțiunilor tehnice privind modul de tratare a datelor indisponibile, aprobate de ANRE.

CAPITOLUL IV – Determinarea conținutului de emisii de gaze cu efect de seră

Art. 8 – Principii generale

(1) Conținutul de emisii de gaze cu efect de seră aferent energiei electrice produsă și injectată în rețea, se exprimă în kg CO₂/MWh de energie electrică.

(2) Factorii de emisie utilizați sunt factorii medii de emisii pe combustibil, exprimați în kg CO₂/GJ, aliniați metodologiilor la nivel european (ENTSO-E, Comisia Europeană, IPCC), și randamentele medii nete pe tehnologii, potrivit anexei nr. 2.

(3) Nu se utilizează direct factorii de emisii pe combustibil ca factori de emisii pe electricitate, ci numai după conversia explicită prevăzută la art. 9, prin transformarea factorului de emisii pe combustibil cu aplicarea randamentului net

Art. 9 – Conversia factorilor de emisii din kg CO₂/GJ în kg CO₂/MWh electric

(1) Pentru fiecare tehnologie de producere k care generează emisii, factorul de emisii pe energia electrică produsă, EFkel, exprimat în kg CO₂/MWh, se determină după formula:

EFkel=EFkfuel×3,6ηk

unde:
– EFkfuel= factorul de emisii pe combustibil, în kg CO₂/GJ, aferent tehnologiei k;

- 3,6=factor de conversie din GJ în MWh;

– ηk= randamentul mediu net al tehnologiei k, determinat ca raport între energia electrică netă produsă și energia chimică a combustibilului, pe perioada de referință.

(2) Valorile EFkfuelși ηkpentru fiecare tehnologie se stabilesc în anexa nr. 2, cu precizarea sursei de date (ENTSO-E, IPCC sau alte documente europene relevante) și pot fi actualizați.

(3) Pentru tehnologiile fără emisii directe de CO₂ (de exemplu, hidro, eolian, fotovoltaic, nuclear, respectiv cele care nu sunt cuprinse in Anexa 2), factorul de emisii EFkelutilizat în Metodologie este considerat zero, cu excepția cazului în care Comisia Europeană aprobă și impune valori explicite pentru emisii reziduale.

Art. 10 – Determinarea factorului GES pe interval de decontare

(1) Pentru fiecare ID t, factorul GES mediu al energiei electriceprodusă și injectată în rețea , EFt, exprimat în kg CO₂/MWh, se calculează astfel:

EFt=kEk,t×EFkeljEj,t

unde:
– Ek,t= energia electrică produsă și injectată în rețea în intervalul t prin tehnologia k (MWh);

– EFkel= factorul de emisii pe electricitate pentru tehnologia k, determinat conform art. 9;

– jEj,t= energia electrică totală produsă și injectată în rețea în intervalul t (MWh).

(2) În cazul în care, pentru un anumit interval, nu exista date privind producția totală , intervalul se marchează în mod distinct, iar factorul GES aferent se estimează prin aplicarea unei medii a valorilor din intervalele adiacente acestuia și se tratează potrivit instrucțiunilor tehnice privind modul de tratare a datelor indisponibile, aprobate de ANRE.

(3) În cazul tehnologiilor hibride sau al unităților care utilizează mai mult de un tip de combustibil, se utilizează factorii de emisii și randamentele medii ponderate aferente combustibilului majoritar, conform datelor din anexa nr. 2.

CAPITOLUL V – Situații de lipsă sau indisponibilitate a datelor

Art. 11 – Tratamentul datelor lipsă

(1) În situația în care, pentru anumite intervale de decontare, datele de producție pe tehnologii nu sunt disponibile în setul de date ENTSO-E, CNTEE Transelectrica S.A. aplică procedurile de estimare și completare a datelor prevăzute în procedurile interne și acceptate la nivel ENTSO-E, cu respectarea principiului prudenței și al transparenței.

(2) ANRE poate emite instrucțiuni tehnice privind modul de tratare a datelor indisponibile.

CAPITOLUL VI – Raportare, publicare și acces la date

Art. 12– Raportarea către ANRE

(1) CNTEE Transelectrica S.A. raportează către ANRE, în formatul din anexa nr. 3:

a) ponderea SRE și factorul GES pentru fiecare interval de decontare;

b) previziunile de pondere SRE și factor GES, în măsura în care acestea sunt disponibile (day-ahead, intra-day);

c) orice modificări ex-post ale datelor raportate anterior

(2) Operatorii de distribuție concesionari raportează către OMEPA datele agregate și anonimizate prevăzute la art. 20^1 alin. (6) din OUG nr. 163/2022, conform formatelor stabilite de ANRE prin prezenta metodologie

Art. 13 – Publicarea datelor

(1) ANRE publică lunar, pe pagina proprie de internet proprie, datele privind ponderea SRE și factorul GES pe interval de decontare, într-o formă accesibilă și nediscriminatorie participanților la piață, agregatorilor, consumatorilor și utilizatorilor finali, în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la încheierea lunii de raportare.

(2) Datele se publică în format digital deschis, care permite prelucrarea automată (de exemplu, CSV, XLSX, XML, JSON).

ANEXA nr. 2

FACTORI DE EMISIE ȘI RANDAMENTE MEDII PE TEHNOLOGII DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE

Art. 1 – Dispoziții generale

(1) Prezenta anexă stabilește structura și modul de actualizare a factorilor de emisii pe combustibil și a randamentelor medii nete pe tehnologii de producere a energiei electrice.

(2) Valorile concrete se aprobă prin decizie a președintelui ANRE, cu consultarea CNTEE Transelectrica S.A. și, după caz, a operatorilor de distribuție concesionari.

Art. 2 – Structura tabelului de factori

(1) Pentru fiecare tehnologie de producere k se definesc următorii parametri:

- Cod tehnologie (conform ENTSO-E);

- Denumire tehnologie;

- Tip sursă (regenerabilă / conventionala);

- Combustibil majoritar;

- Factor de emisii pe combustibil EFkfuel(kg CO₂/GJ);

- Randament mediu net ηk(−);

- Factor de emisii pe energie electrică EFkel(kg CO₂/MWh), rezultând din formula din art. 9 alin. (1):

EFkel=EFkfuel×3,6ηk

(2) Tabelul-cadru este următorul:

| Nr. crt. | Cod tehnologie (ENTSO-E) | Denumire tehnologie | Tip sursă | Combustibil principal | EF_fuel_k (kg CO₂/GJ) | η_k (%) | EF_el_k (kg CO₂/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | Lignit | conventionala | lignit | 92,78 | 33 | 334 |
| 2 | … | Cărbune – alt tip (huila) | conventionala | cărbune | 94,72 | 35 | 341 |
| 3 | … | Gaz natural | conventionala | gaz natural | 56,94 | 59 | 205 |
| 4 | … | Păcură/produse petroliere | conventionala | păcură | 77,5 | 37 | 279 |
| 5. | … | Biomasa | conventionala | biomasa | 75 | 36 | 190 |

(3) Valorile din coloana „EF_el_k” se utilizează în mod direct în formula de calcul a factorului GES pe interval prevăzută la art. 10 din Metodologie.

Art. 3 – Actualizarea factorilor

(1) ANRE actualizează factorii de emisii și randamentele medii, după caz, în următoarele situații:

a) modificarea metodologiilor la nivelul Comisiei Europene sau la nivelul ENTSO-E;

b) modificarea semnificativă a structurii  surselor de producere a energiei electrica la nivel national;

c) la inițiativa sa, dacă rezultă necesar în urma analizelor ANRE in cazul in care evolutiile tehnice sau schimbarile in parametrii de functionare impugn actualizarea factorilor de emisii si a randamentelor medii .

(2) Actualizarea se face prin decizie a președintelui ANRE, care se comunica părților implicate.

ANEXA nr. 3

FORMATUL DATELOR TRANSMISE CĂTRE ANRE

Art. 1 – Structura fișierelor de raportare

1. Setul de date transmis de CNTEE Transelectrica S.A.

(1) CNTEE Transelectrica S.A. transmite ANRE, pentru fiecare zi de livrare D din luna M, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la încheierea lunii de raportare , un fișier centralizator  organizat în câte un sheet pentru fiecare pe interval de decontare din luna M, , în format electronic (CSV sau XLSX) conținând, pentru fiecare interval de decontare t, cel puțin următoarele câmpuri:

Tabel A – Indicatori pe interval de decontare

| Coloana | Denumire câmp | Descriere | Unitate |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Data_livrare | Data calendaristică | dd:mm:yyyy |
| B | ID | Cod interval de decontare | 1…96 |
| C | Ora_start | Oră de început | hh:dd:mm |
| D | Ora_sfârșit | Oră de sfârșit | hh:dd:mm |
| E | E_total | Producție totală de energie electrică | MWh |
| F | E_SRE | Producție din surse regenerabile de energie electrica | MWh |
| G | SRE_t | Pondere SRE pe intervalul t | % |
| H | EF_t | Factor GES pe interval | kg CO₂/MWh |

(2) În plus, CNTEE Transelectrica S.A. transmite un fișier detaliat cu producția pe tehnologii:

Tabel B – Producție pe tehnologii

| Coloana | Denumire câmp | Descriere | Unitate |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Data_livrare | Data calendaristică | dd:mm:yyyy |
| B | ID | Cod interval de decontare | 1…96 |
| C | Cod_tehnologie | Cod tehnologie conform ENTSO-E Common Code List (B01-B20) – Standard Asset Type List | – |
| D | E_k_t | Energie electrică produsă de tehnologia k în interval t | MWh |

Art. 2. Setul de date transmis de operatorii de distribuție concesionari

(1) Operatorii de distribuție concesionari transmit lunar catre OMEPA, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la încheierea lunii de raportare date agregate și anonimizate, într-un format definit de OMEPA, cu date referitoare la:

a) energia electrica din surse regenerabile produsă și injectată în rețea de prosumatori;

b) energia electrică produsă din sursa k și injectată în rețea atât din surse clasice cât și din surse regenerabile;

c) energia din surse regenerabile/conventionale produsă și injectată în rețea de comunitățile de energie;

(2) În cazul tehnologiilor hibride sau al unităților de producere care utilizează mai mult de un tip de combustibil, se definește o tipologie distinctă de tip mixt, corespunzătoare combinației de tehnologii utilizate (de exemplu: eolian–fotovoltaic, hidro–fotovoltaic etc.).

(3) Pentru unitățile de producere care dețin instalații de stocare a energiei, inclusiv cu posibilitatea de preluare a energiei din rețeaua de distribuție, cantitățile de energie considerate în aplicarea prezentei metodologii reprezintă energia electrică produsă la bornele generatorului.

(4) Formatul minimal este prezentat in tabelul C:

Tabel C – Date agregate OD

| Coloana | Denumire câmp | Descriere | Unitate |
| --- | --- | --- | --- |
| A | OD | Denumire operator distribuție | – |
| B | Zona | Denumire/identificator zonă rețea | – |
| C | Data_livrare | Data calendaristică | dd:mm:yyyy |
| D | Interval | Cod interval de decontare | 1…96 |
| E | E_k_t | Energie electrică produsă și injectată în rețea de tehnologia k în interval t | MWh |
| F | Tip tehnologie k | Se insereaza una din tipurile de tehnologie: lignit, huila, gaz, nuclear, fotovoltaic, eolian, microhidro, biomasa, biogaz, mixt altele) |  |
| G | Tip unități de producere | Tip unitate producere (producător, prosumator, comunitate de energie) |  |
| H | E_SRE_prosumatori_k | Energie SRE produsă de prosumatori și injectată în rețea, aferentă tehnologiei k (fotovoltaic, eolian, microhidro, biomasă, biogaz etc.) k ∈ {fotovoltaic, eolian, hidro, biomasă, biogaz, altele} | MWh |
| I | E_SRE_comunități_k | Energie SRE produsă de comunități de energie și injectată în rețea, aferentă tehnologiei k (fotovoltaic, eolian, microhidro, biomasă, biogaz etc.) k ∈ {fotovoltaic, eolian, hidro, biomasă, biogaz, altele} | MWh |