Nr. 73263/22.05.2026

Specificații tehnice

mentenanță pachet sisteme de supraveghere video, antiefracție si control acces din sediile  ANRE

I. Sisteme de supraveghere video

- a) Clădirea din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, București

| Nr. crt. | Caracteristici echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DVR HIBRID 16 canale FullHD 1080p, inregistreaza 16 camere video supraveghere HIKVISION TurboHD la rezolutie Full HD 1920x1080 pixeli 12fps si 720p real time 25 fps -cablare cu cablu coaxial de pana la 500metri, se folosesc conectori BNC -gestioneaza 2 HDD SATA x 4TB= 8TB -vizualizare inregistrari sincrona 16 canale video; 4X AUDIO IN -iesire video FullHD 1080p HDMI si VGA -sistem inregistrare hibrid Utilizeaza simultan camere analogice clasice, camere HIKVISION TurboHD si 2 camere IP HIKVISION | buc. | 1 |
| 2 | Dome TURBO HD IR HD Ready 720P rezolutie 1280x720 pixeli 25 fps -iluminator IR automat 40 metri cu optimizare EXIR SmartlR -DNR, Smart IR, BLC; obiectiv fix 3.6mm 76 grade sau 2.8mm 99 grade -utilizare interior/exterior grad de protectie Ia intemperii IP66 -cablare cu cablu coaxial pana la 500 metri si conectori BNC -temperaturi de utilizare -40C pana la +60C, IP66 weatherproof alimentare 12Vcc/1A; FUNCTIONEAZA CU DVR-uri HIKVISION TURBO | buc. | 8 |
| 3 | Ansamblu format din cutie metalica + sursa in comutatie 10 A/12V protectie la descarcari electrice Sir cleme pentru alimentare 9 camere (970mA / camera) Curent total IOA@12V DC Loc pentru acumulator Temperatura operare -10 'N +50 gr. C Dimensiuni 245x319x75mm | buc. | 1 |
| 4 | Acumulator capsulat 7Ah12V ,151x65x103 mm | buc. | 1 |
| 5 | HDD WD Purple Surveillance 2TB, 64MB, SATA 3 | buc. | 1 |
| 6 | UPS Isis 2000, 2000VA/1200W, LCD Display, Garantie Pick-up &Return | buc. | 1 |
| 7 | Cabinet metalic Mirsan 12U Network WT 600X560 mm | buc. | 1 |
| 8 | Mufa BNC CONTACTE AURITE, conectare cablu coax cu compresie formata dintr-o singura piesa, pentru cablu RG 59 | buc. | 8 |
| 9 | Mufa pentru alimentare camere video cu cablu de 30cm | buc. | 8 |
| 10 | Doze conexiuni | buc. | 8 |
| 11 | Cablu coaxial siamez cu cablu de alimentare, pentru sisteme video CALITATE SUPERIOARA 75 Ohm colac de IOOm, negru ecran cupru 98%, RG 59 20 AWG + cablu alimentare CU, 2C18AWG, negru, marcaj metraj | m.l. | 200 |
| 12 | Cablu de alimentare MYYM 3x2,5mm | m.l. | 10 |
| 13 | Canal cablu Comtec 40x40 cu capac 2 m | m.l. | 30 |

b) Clădirea din str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2, București, sistem supraveghere video exterior

| Nr. crt. | Caracteristici echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cameră IP 4 Megapixeli, DarkFighter, Bullet Camera AcuSense, Varifocala, IR 60m; 1/2.7” CMOS; 0.003 Lux/F1.4; Lentila zoom motorizat: 2.812mm•, Day&Night, WDR120db, BLC, HLC, 31) DNR; ROI; Compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG•, Rezolutie: 2688x1520, 1920x1080 / 25fps; Third stream; Network: IOM/IOOM Ethernet; Built-in microSD/SDHC/SDXC slot, max. 256 GB; NAS; ANR; Audio & alarm interface; IP66, IKIO; Temperatura de operare: -30 0C—+600C; Alimentare: 12 VDC, 1.12 A, max. 13.5 W, PoE (802.3at), 0.5 A to 0.3 A, max. 15 W; Compatibila cu standardul ONVIF, ISAPI; Dimensiuni: 144 x 333 mm; Greutate: aprox. 1450g | buc. | 4 |
| 2 | Inregistrator video de retea Network Video Recorder AcuSense; 8 Ch IP Video, 1 IN/I OUT Ch Audio; 4 IN/ 10UT alarma; lesiri Video: HDMI, VGA; Latime de banda: 80Mbps; Rezolutie HDMI: / VGA: 1920x1080P; Compresie video: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4•, Rezolutie inregistrare/redare: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/ DCIF/2CIF/CIF/QCIF•, Redare Sincrona: 8-ch•, 2 x SATA (max IOTB pe HDD); 1 x USB 2.0•, 1 x USB 3.0; Network interface; Temperatura de operare: -10 0C—+55 0C; Umiditate: 12VDC, max 15W ( fara HDD), Dimensiuni: 385 x 315 x 52 mm, Greutate: a rox. 1.6K | buc. | 1 |
| 3 | Hard Disk Surveillance Series: 3.5"; SATA: 6Gb/s; 7200RPM, Buffer: 256MB, capacitate: 8TB | buc. | 1 |
| 4 | Echipament de tip switch cu alimentare prin Ethernet Switch 8-Port 100 Mbps Long-Range Unmanaged POE. 1 x 10/100 Mbps Hi-P0E port, 7 x 10/100 Mbps POE porturi, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45; IEEE 802.3at/af/bt standard pentru Hi-PoE port (Max. 60 W port power). IEEE 802.3at/af standard pentru POE port. IEEE 802.3, IEEE 802.311, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, si IEEE 802.3z Protectie la supratensiune 6 KV pentru porturile POE. 250 m in modul extins si 150 m in modul High-PoE. POE over management dual-link network | buc. | 1 |
| 5 | Suport metalic camera 50 cm | buc. | 4 |
| 6 | Cablare cablu coaxial RG 6 transmisie semnal video | m.l. | 250 |
| 7 | Monitor supraveghere Monitor LED IPS23.8”, FHD, 75Hz, HDMI, FlickerFree | buc. | 1 |
| 8 | Sursa neintreruptibila de alimentare UPS 1500VA/900W, Line Interactive, Regulator automat de tensiune Re ornire automata | buc. | 1 |

c) Clădirea din Bld. Carol I nr. 29, sector 2, București

| Nr. crt. | Caracteristici echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DVR HIBRID 16 canale FullHD 1080p, inregistreaza 16 camere video supraveghere HIKVISION TurboHD la rezolutie Full HD 1920x1080 pixeli 12fps si 720p real time 25 fps -cablare cu cablu coaxial de pana la 500metri, se folosesc conectori BNC -gestioneaza 2 HDD SATA x 4TB= 8TB -vizualizare inregistrari sincrona 16 canale video; 4X AUDIO IN -iesire video FullHD 1080p HDMI si VGA -sistem inregistrare hibrid Utilizeaza simultan camere analogice clasice, camere HIKVISION TurboHD si 2 camere IP HIKVISION | buc. | 1 |
| 2 | -dome TURBO HD IR HD Ready 720P rezolutie 1280x720 pixeli 25 fps -iluminator IR automat 40 metri cu optimizare EXIR SmartlR DNR, Smart IR, BLC; obiectiv fix 3.6mm 76 grade sau 2.8mm 99grade -utilizare interior/exterior grad de protectie la intemperii IP66 -cablare cu cablu coaxial pana la 500 metri si conectori BNC -temperaturi de utilizare -40C pana la +60C, IP66 weatherproof -alimentare 12Vcc/1A; FUNCTIONEAZA CU DVR-uri HIKVISION TURBO HD | buc. | 15 |
| 3 | Ansamblu format din cutie metalica + sursa in comutatie 16 A/12V protectie la descarcari electrice Sir cleme pentru alimentare 16 camere (IA/ camera) Curent total 16A@12V-14.8V DC Putere 200W LED-uri externe de stare pentru fiecare iesire Loc pentru acumulator Temperatura operare -20 +70 gr. C Dimensiuni 280x214x72mm | buc. | 1 |
| 4 | Acumulator capsulat 7Ah12V , 151x65x103 mm | buc. | 1 |
| 5 | HDD WD Purple Surveillance 4TB, 64MB, SATA 3 | buc. | 1 |
| 6 | UPS Isis 2000, 2000VA/1200W, LCD Display, Garantie Pick-up & Return | buc. | 1 |
| 7 | Cabinet metalic Mirsan 12U Network WT mm | buc. | 1 |
| 8 | Mufa BNC CONTACTE AURITE, conectare cablu coax cu compresie formata dintr-o singura piesa, pentru cablu RG 59 | buc. | 30 |
| 9 | Mufa pentru alimentare camere video cu cablu de 30cm | buc. | 15 |
| 10 | Doze conexiuni | buc. | 15 |
| 11 | Cablu coaxial siamez cu cablu de alimentare, pentru sisteme video CALITATE SUPERIOARA 75 Ohm colac de 100m, negru ecran cupru 98%, RG 59 20 AWG + cablu alimentare CU, 2C18AWG, negru, marcaj metraj | m.l. | 200 |
| 12 | Cablu de alimentare MYYM 3x2,5mm | m.l. | 10 |
| 13 | Canal cablu 40x40 cu capac 2 m | m.l. | 30 |
| 14 | Canal cablu 25x25 cu capac 2 m | m.l. | 200 |

- Clădirea din Sos. Cotroceni nr.4, sector 6, Bucuresti

| Nr. Crt | Caracteristici echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Centrala de efractie, 16 intrări de zonă sau 32 cu ATZ, extensibila la 32 zone -extensibilă la 16 ieșiri PGM - (5 pe placă, 1 cu releu de curent mare); trigger PGM 4/- -sursă alimentare în comutație 1.5A , cutie, trafo | buc. | 1 |
| 2 | Tastatura LED - 32 zone, pe fir (inainte MG32LED) - compatibilitate: SP, MG stay D - LED -uri indicatoare separate de stare pentru 2 partiții: armare totală/somn/parțială/dezarmare; 1 intrare de zonă ; zone tip clopoțel setabile independent ; 7 butoane acțiune tip ”one-touch” ; 3 alarme panică activabile de la tastatură ;lumină de fundal ajustabilă ; se conectează la magistrala de comunicație pe 4 fire ; actualizare firmware local, cu 307USB și WinLoad | buc. | 1 |
| 3 | Pro + PIR cu rejectie înalta la EMI și RFI; compensarea automată cu temperature(ATC); procesare automată a semnalului; ecran metalic impotriva perturbațiilor de radiofrecvență și câmpuri electrice de mare intensitate; deschidere unghiulară de 1100 și profunzime de Ilm | buc. | 25 |
| 4 | Suport pentru PIR Paradox de perete, tavan sau colt | buc. | 25 |
| 5 | Sirena exterior cu FLASH ROSU si circuit backup, carcasa ABS housing, proetctie UV protection, inside metal cover, 2- way tamper switch, NU INCLUDE ACUMULATOR, white box- CE approved | buc. | 1 |
| 6 | Acumulator capsulat 7Ah12V ,151x65x103 mm | buc. | 2 |
| 7 | - camera video supraveghere TurboHD, IR HD Ready 720p rezolutie 1280x720 pixeli 25 fps - iluminator IR automat 20 metri cu optimizare IRCut Day&Night - DNR, Smart IR, BLC - obiectiv x 3.6mm 76 grade deschidere - utlizare interior/exterior weatherproof, grad de protectie la intemperii IP66 - cablare cu cablu coaxial pana la 500 metri si conectori BNC - temperaturi de utilizare -20C pana la +60C - alimentare 12Vcc/1A; functioneaza impreuna cu DVR-urile HIKVISION TurboHD | buc. |  |
| 8 | DigitalVideoRecorder 8 canale FullHD 1080p: inregistreaza 8 camere video supraveghere HIKVISION TurboHD la rezolutie Full HD 1920x1080 pixeli 12fps si 720p real time 25 fps -cablare cu cablu coxial de pana la 500metri; se folosesc conectori BNC -sistem inregistrare hibrid: simultan camere analogice, HIKVISION TurboHD si 2 camere IP HD HIKVISION -gestioneaza 1 HDD SATA de pana la 4TB -playback sincron 8 camere video supraveghere -video out FullHD 1080p HDMI out si VGA out IMAGINI EXCELENTE | buc. | 1 |
| 9 | HDD Western Digital Purple, ITB, SATA III 600, 64MB Buffer - dedicat sistemelor de supraveghere | buc. | 1 |
| 10 | Ansamblu format din cutie metalica + sursa in comutatie 5 Ah/12V Protectie la descarcari electrice Sir cleme pentru alimentare 4 camere (1.25A / camera) Curent total 5A@12V DC Loc pentru acumulator Temperatura operare -10 +50 gr. C Dimensiuni 200x230x65mm | buc. | 1 |

II.	Specificații tehnice echipamente de securitate REMIT Cotroceni

- Subsistem control acces

| Nr. Crt. | Specificații echipamente | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controller ZKTek0 Controler 4 usi (RFID+PIN+Biometricst) 12 cititoare (4x Wiegand, 8x RS485) Retea: RS485, TCP/IP 12 intrari/ 8 iesiri Capacitate: 30 000 carduri, 3 000 amprente, 100 000 evenimente Functii: Anti-Passback, First-Card Opening, Multi-Card Opening, Duress Password Entry, Auxilary Input/ Output linkages Temperatura functionare: 0 45 0C Alimentare: 9.6-14 Vdc Softuri Com atibile: ZKAcces3.5 | buc. | 1 |
| 2 | Cititor biometric si de proximitate ZKTeko Cititor de amprenta si proximitate Compatibil cu cartele EM 125KHz (26 bit) Interfata RS485 Buzzer Standard: IP65, O 45 0C Alimentare: 12Vdc | buc. | 4 |
| 3 | Buton de iesire cu infrarosu no-touch, temporizare, LED de stare, distanta de actionare ajustabila, aplicabil Montare: Aplicata Actionare: Infrarosu, fara atingere lesire contact: NO/ NC Tensiune/curent maxim: 30Vca/ IA | buc. | 1 |
| 4 | Buton iesire de urgenta aplicabil, cu 3 comutatoare NC-COM-NO, din plastic. Nu necesita sticla, revenirea se face cu cheie specială | buc. | 1 |
| 5 | Buton de iesire, incastrabil, aplicabil cu carcasa, cu cheie europrofil buc 1 Montare: incastrat/ aplicat cu carcasa Actionare: cu cheie europrofil lesire contact: 2 x NO/NC Tensiune/ curent maxim: 36Vca/3A Caracteristici: Bistabil, 2 contacte NO/NC independente Material: otel inoxidabil | buc. | 1 |
| 6 | Electromagnet forta 280 Kg Montaj aplicat, contact monitorizare si indicator LED Tensiunea de operare: 12Vdc/24Vdc Consum de curent: 12V/500mA, 24V/250mA Dimensiuni LxW : 280x49x29 mm | buc. | 2 |
| 7 | Suport in forma de Z si L pentru montarea electroma netilor YN-280 LED | buc. | 2 |
| 8 | Sursa de alimentare in comutatie cu cutie ABS, iesire baterie backup ajustabila 12-14Vcc3A, tensiune intrare AC 90-260V, 50—60HZ; 2 relee alarma pentru a fi utilizate cu contacte NO, NC si COM; Indicator alimentare, iesire incarcare baterie | buc. | 1 |
| 9 | Acumulator 7.2Ah12V , 151x65x103 mm | buc. | 1 |

- Subsistem de alarmare antiefracție

| Nr. crt. | Caracteristici echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrală 8 intrări de zonă sau 16 cu ATZ, extensibila la 32 zone extensibilă la 16 ieșiri PGM —> (2 pe placă); trigger PGM intrare pentru detectori de fum, pe 2 fire sursă alimentare în comutație: 1.5A” tastatura K32LCD | buc. | 1 |
| 2 | Detector de mișcare DUBLU DUAL de INALTA SECURITATE; optică duală cu 2 elemente sensibile; imunitate la animale < 40kg; procesare digitală si analiză automată a semnalelor primite de la elementul de detectie; în analiza digitală este inclus un algoritm software pentru eliminarea semnalelor parazite; ecran metalic împotriva perturbatiilor de radiofrecventa și câmpuri electrice de mare intensitate; deschidere triunghiulară de 90 | buc. | 3 |
| 3 | Contact magnetic cu montaj aparent, aliaj ZincAlloy 100V/05A, NC or NO, gap 50-60mm, Surface mount, 88Lx 41.5W x 35W mm CE&ROHS APPROVED. | buc. | 1 |
| 4 | Detector de FUM fotoelectric PROCESARE DIGITALA pe 2 fire cu ieșire în curent pentru sisteme convenționale, acoperire 120 mp, LED cu vizibilitate 3600, conector LED remote, alimentat la 9/30V. Curent stand-by - SOLIA, certificat EN54- 7 | buc. | 1 |
| 5 | Detector inundatie cu un senzor de apa incorporat 4 senzori de apa auxiliari recomandati pentru lichide neinflamabile Nu detecteaza a a distilata | buc. | 1 |
| 6 | Detector analogic de geam spart (declanseaza alarma la momentul in care receptioneaza sunet (frecventa) de geam spart; frecventa de detectie ajustabila 2-10 kHz; până la 15 metri distanță, acoperă până la 500 metri pătrați | buc. | 2 |
| 7 | Sirena de interior cu flash in carcasa alba patrata, 15 W, 120 dB | buc. | 1 |
| 8 | Modul control prin internet cu versiunea de firmware v4.10; • Control de la distanta a sistemului prin aplicatia Insite Gold; • Pentru conexiune necesita o conexiune la internet • Conectare prin server-ul SVVAN la centrale cu BabyWare, folosind SitelD sau Serial (SN) centrala; • Functionare doar pe ip dinamic • Trafic de date criptat pe 128-bit (MD5 si RC4 sau 256-bit (AES), consum de date foarte scazut; • 2 iesiri/intrari (1/0) programabile: - intrari de zona pentru trimiterea de e-mail la activarea zonei iesiri programabile (PGM), care pot comanda diverse automatizari, controlabile din interfata web.; • Raportare evenimente centrala via IP catre dispecerat GPRS/IP IPR512; • Instalare facila: clip pentru prindere in cutia metalica; • Limba engleza; • Compatibilitate: SP (v4.x.x sau peste), MG (v4.x.x sau peste) si EVO. • Certificare EN50131 Grad 3. | buc. | 1 |
| 9 | Modul GSM / GPRS 4G - 3G - 2G -Compatibilitate : EVO, MG, SP - Raportare a datelor către dispecerat Paradox IPR512 sau IPRS 7. - Conectare automată 3G/2G dacă 4G nu este disponibil. - Două sloturi SIM , principal și de rezervă. - Supervizare comunicație centrală. - Armare / dezarmare prin sms de la distanță. - Instalare ușoară pe 4 fire (Bus - date). - Criptare transmisie date 128-bit/AES - Temperatura deoperare: de la -20 până la 50 oc - Fără raportare vocală via VDMP3 (nu suportă niciuna dintre funcțiile de raportare personală vocală VDMP3) Comunicare criptată (128-bit AES). - Consum : 60mA / 300mA - Dimensiuni : 20.8 x 7.5 x 2 cm. - Certificări: EN 50131-10, EN 50136-1-2, EN 50130-4-5; Grad 3, Clasa 11 | buc. | 1 |
| 10 | Acumulator ca sulat 7.2Ah12V ,151x65x103 mm | buc. | 2 |
| 11 | Termostat electronic de temperatura STC-1000, senzor regulator temperatură funcție cooling și heating setabile |  |  |

- Subsistem de supraveghere video

| Nr. crt. | Caracteristici echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MegaPixel dome IR 4K TurboHD 4.0 UltraHD rezolutie 3840 x 2160 pixeli 12.5 fps •iluminator IR EXIR 2.0 automat 30 metri cu optimizare IRCut Day&Night; 0.01 AGC ON •obiectiv fix 2.8mm 102.2 grade deschidere; - BLC, AGC, Digital noise reduction, Mirror, SMART IR; Digital Wide Dynamic Range 105 dB - cablare cu cablu coaxial pana la 500 metri si conectori BNC; 4 IN 1 CAMERA (switch TVI/AHD/CVI/CVBS) • temperaturi de utilizare -40C pana la +60C, utilizare interior/exterior grad de protectie la intemperii IP67, carcasa metalica - alimentare 12Vcc/lA; - dimensiuni: 90 mm x 79.37 mm, 0.3 Ikg; doza DS1280ZJ-XS, suport perete DS-1272ZJ-110-TRS, suport de montare pe stalp DS-1275ZJ-SUS •functioneaza impreuna cu DVR-uri HIK VISION TurboHD 4.0 DS-72x HUHI/K, DS-720x HTHI-K" | buc. | 3 |
| 2 | DVR 4 canale TurboHD 4.0, inregistreaza TVI 4K 8MegaPixel, compresie 11.265 Pro+/H.265 Pro/H.265, 4K I-IDMI out: -inregistreaza 4 canale video TurboHD 8MegaPixel (3840x 2160 pixeli 15fps) , 5MegaPixel 20 fps, 3 MegaPixel 18 fps TVI, MegaPixel TVI 25fps•, AHD 5 MegaPixe1, 3 MegaPixel•, HDCVI 4MP, 2MP, 1 MP -inregistreaza 4 camere IP Hikvision de pana la 8 MegaPixe1, compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264 -gestioneaza I HDD SATA de pana la 1 OTB (neinclus) -playback simultan 4 camere video; inregistreaza pe 4 canale TVI audio over coaxial (de la camere TurboHD audio over coaxial) -1 RJ45 IOM/IOOWIOOOM, 4 X AUDIO IN; Alarm In/Out 4/1, RS-485 (half-duplex); IX USB 2.0 front, IX USB 3.0 rear -3x Video Out: HI)MI 3840 x 2160 pixeli; lx Full HD 1080p VGA out 1920 x 1080 pixeli; CVBS output -Smart search for efficient playback; Video Content Analytics , line crossing detection and intrusion detection pentru toate canalele si detectie ””sudden change'"' pentru 2 canale -cablare cu cablu coaxial de pana la 800metri (RG6) pentru camere Hikvision TurboHD, se folosesc conectori BNC Utilizeaza simultan camere analogice clasice, HIKVISION TurboHD pana la 8 MegaPixe1, AHD 5Me aPixel, HDCVI 4 Me aPixel; | buc. | 1 |
| 3 | 4TB WD Purple SPECIAL optimizat pentru DVR-uri si NVR-uri Hikvision. Proiectat special pentru video supraveghere si utilizare continua 24 ore, 7 zile din 7 este recomandat de WD si Hikvision pentru sisteme de videosupraveghere HD de ana la 32 camere video su rave here.WD40PURX. | buc. | 1 |
| 4 | Ansamblu format din cutie metalica + sursa in comutatie 5 A/12V Protectie la descarcari electrice Sir cleme pentru alimentare 4 camere (IA / camera) Curent total 5A@12V DC Loc pentru acumulator Temperatura operare -10 +50 gr. C Dimensiuni 158x197x65mm | buc. | 1 |
| 5 | Acumulator 7.2 Ah 12V ,151x65x103 mm | buc. | 1 |
| 6 |  |  |  |

- Specificații tehnice echipamente control access - FORENSIC

| Nr. crt. | Caracteristici echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controller ușă (RFID+PIN+Biometrics) 4 cititoare (2x Wiegand, 2x RS485) Retea: RS485, TCP/IP 3 intrari/ 2 iesiri Capacitate: 30 000 carduri, 3 000 amprente, 100 000 evenimente Functii: Anti-Passback, First-Card Opening, Multi-Card Opening, Duress Password Entry, Auxilary Input/ Output linkages Temperatura functionare: 0 45 0C Alimentare: 9.6-14 Vcc | buc. | 1 |
| 2 | SURSA ZKTeco CAB3-PS5 / CAB4-PS5 pentru centrale de control acces, 12Vcc 5A | buc. | 1 |
| 3 | Cititor de amprenta si proximitate compatibil cu cartele EM 125KHz (26 bit) Interfata RS485 Buzzer Standard: IP65, O Alimentare: 12 Vcc | buc. | 2 |
| 4 | Buton de urgență cu geam de sticlă verde | buc. | 1 |
| 5 | Acumulator 12V 7A | buc. | 1 |
| 6 | Soft ”All in One” de management și raportare sisteme CA Compatibil cu controllerele și terminalele din seria Green Label; număr maxim de uși suportat: 5 Număr maxim de utilizatori suportat: 2000 Oferă un raport sumar | buc. | 1 |
| 7 | Card de proximitate | buc. | 10 |
| 8 | Electromagnet 350Kgf, din aliaj de aluminiu, alimentare 12V/0.5A, utilizabil pentru usi din lemn, sticla sau metal, dimensiune 285 x 49 x 25 (mm) cu monitorizare | buc. | 1 |
| 9 | Suport montaj L-Z din aluminiu pentru SM-350, dimensiuni 118x50x56mm | buc. | 1 |

- Specificații tehnice echipamente antiefracție – FORENSIC

| Nr. crt. | Caracteristici echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRALA EFRACȚIE MG 5050 cu cutie cu traf+ TASTATURA K32LCD | buc. | 1 |
| 2 | Detector radio de Mișcare Analogic mono-optic cu imunitate la animale < 18kg Distanța: 11x1 lm și p. la 15m pentru razele centrale cu unghi de 88.5 0 - compensare automată a temperaturii - 433/868MHz - rază acțiune: 35m (MG6160/6130), 70m (MG5000/MG5050/RTX3) -obs: cand este necesar un nivel de imunitate ridicat (animale prezente constant in aria de detectie), este recomandata utilizarea detectorului PMD75 -certificare EN EN 50131 | buc. | 1 |
| 3 | Contact usa radio Miniatura (18m), 433/868MHz -raza radio de actiune: 20m (MG6250); 40m (MG5000 / MG5050 / MG5075 / RTX3) dim: 4,4x3x1.9cm | buc. | 1 |
| 4 | Detector de geam spart, radio supervizat, 433Mhz sau 868Mhz raza detectie 6m si acoperire 3600, permite protejarea intregii camere cu un singur sensor - detectie a diferitelor tipuri de geam spart, inclusiv: farfurii, sabotaj, geam laminat sau armat - 3xAAA baterii alkaline - calibrat din fabrica, pentru o instalare sigura - recunoaste sunetul de geam spat din toata banda audio - analiza undei de șoc/impact - tester portabil disponibil separat | buc. | 1 |
| 5 | Detector wireless de fum - montare tavan - un senzor fotoelectric de fum de inalta sensibilitate - design compact - sirenă încorporată - -indicator de functionare cu LED - disponibil în 433Mhz sau 868Mhz - certificare CE | buc. | 1 |
| 6 | Modul GSM | buc. | 1 |
| 7 | Sirena radio complet supervizata, rezistenta la intemperii (IP54), cu flash stroboscopic incorporat. - raspuns rapid la semnalele de alarma - 3 baterii alcaline tip C (l .5Vdc) incluse - protectie la razele UV -comunicație bidirecționala complet supervizata cu centrala -sirena piezo 100dB - notificari de alarma distincte pentru efractie / incendiu - detectie anti-sabotaj (capac si perete) - raza radio de acoperire in spatiu rezidential: pana la 70m - lentila stroboscopica disponibila in 3 culori: rosu, albastru, galben - LED-uri indicare putere semnal / transmisie RF / stare operare: -25— 55 oc - dim: 13.4x21.17x5.1 cm -compatibilitate: MG5000 si MG5050 min V4.O,MG5075, Spectra SP min V4.0 (exceptie SP4000) cand se utilizeaza cu RTX3 min VI.5•, MG6250 min V3.o - certificari: CE, EN 50131 grad 2; EN 50130-5 clasa IV; EN 1706 |  |  |
| 8 | Acumulator ca sulat 7.2Ah12V , 151x65x103 mm | buc. | 1 |

- Sistem alarmare antiefractie sediu din str. Clucerului nr. 55, ap. 5, sector 1, București

| Nr. crt. | Caracteristici echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrală Magellan cu emițător-receptor radio - 32 zone - Stay D si aplicatia iParadox • emițător-receptor încorporat - Centrala Magellan cu transmitator radio - 32 zone - Aceleasi facilitati ca modelul MG5000, plus: - 5 intrari de zona pe placa (10 cu ATZ) 4 iesiri PGM pe placa, activate (trigerate) pozitiv sau negativ (doar PGM4) , cutie cu traf + K32LCD + REMI(telecomanda) | buc. | 1 |
| 2 | Contact Usa radio Miniatura (18m)433/868MHz - rază de acțiune: 20m (MG6130/MG6160), 40m (MG5000/MG5050/RTX3) dim: 4,4x3x1.9cm | buc. | 2 |
| 3 | Detector wireless de fum - montare tavan - un senzor fotoelectric de fum de inalta sensibilitate -design compact - sirena incorporata - indicator de functionare cu LED - disponibil în 433 Mhz sau 868Mhz | buc. | 1 |
| 4 | Detector de geam spart, radio supervizat, 433Mhz sau 868Mhz - raza detectie 6m si acoperire 3602, permite protejarea intregii camere cu un singur senzor - detectie a diferitelor tipuri de geam spart, inclusiv; farfurii, sabotaj, geam laminat sau armat - calibrat din fabrica, pentru o instalare sigura - recunoaste sunetul de geam spart din toata banda audio - analiza undei de soc/impact - protectie inalta EMI si RFI tester portabil disponibil separat | buc. | 1 |
| 5 | Detector radio de Mișcare Analogic mono-optic cu imunitate la animale < 18kg Distanța:llxllm și p. la 15m pentru razele unghi de RR 50 - compensare automată a temperaturii - 433/868MHz rază de acțiune:35m - - certificare EN 300-200; EN 50131 | buc. | 1 |
| 6 | Sirenă de interior în carcasă albă patrată, 15W, 120 dB | buc. | 1 |
| 7 | Sirenă de exterior | buc. | 1 |
| 8 | Acumulator 12V/7Ah | buc. | 2 |

- Sistem supraveghere video punct de access, Bld. Carol I nr. 29, București

| Nr. crt. | Caracteristici echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera IP 1.4 Mpx, Infrawave, exterior | buc. | 5 |
| 2 | Camera 2 Mpx dome fix, antivandal, interior | buc. | 3 |
| 3 | NVR 8 canale 25 pixeli seria LS- N2008U | buc. | 1 |
| 4 | Hdd 2Tb (seria WMC4MOJOWNAE) | buc. | 1 |
| 5 | Switch 5 canale | buc. | 1 |
| 6 | Switch POE 8 canale | buc. | 1 |

În cadrul abonamentului semestrial prestatorul va asigura fara costuri suplimentare in ceea ce priveste manopera, interventii in caz de defectiune a sistemelor de supraveghere video, beneficiarul achitand doar costurile cu inlocuirea pieselor de schimb in urma acceptarii ofertei de pret a acestuia.

Prestatorul va asigura pisele de schimb necesare in vederea remedierii eventualelor defectiuni;

La constatarea unor defectiuni, cand este necesara repararea sau inlocuirea unor piese sau subansamble, prestatorul va intocmi o nota de constatare. In baza notei de constatare se va intocmi devizul de lucrari ce va fi inaintat spre aprobare beneficiarului;

Repararea echipamentului defect va incepe dupa aprobarea devizului antecalculat de catre autoritatea contractantă.

Remedierea echipamentelor defecte se va executa, de regula la fata locului, la sediul beneficiarului, in cazuri speciale de reparatii complexe, acestea se pot executa la sediul prestatorului;

Componentele defecte vor fi livrate si inlocuite de catre prestator cu componente similare, avand aceleasi caracteristici tehnice cu cele defecte;

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Prestatorului, in functie de posibilitati, facilitate si informatii necesare pentru indeplinirea prestatiei;

Fiecare interventie se va incheia printr- un Proces Verbal de Interventie semnat de ambele părți.

Prestatorul va instrui personalul care utilizează sistemul și va acorda asistență tehnică de specialitate