ORDIN nr. .....................

pentru modificarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

Având în vedere prevederile:

- art. 99 lit. e), k) și lit. l), art. 102^1 alin. (2^1) și (2^2), art. 130 alin. (1) lit. d^1), k), m) și q), precum și ale alin. (5) lit. a) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completărilor ulterioare;

- art. 10 alin. (1) lit. g) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

- Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

- Producătorii, operatorii economici titulari ai licențelor de operare a sistemelor de transport/distribuție/înmagazinare subterană, operatorii economici titulari ai licenței de furnizare gaze naturale, proprietarii sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, precum și ceilalți participanți la piața gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor acestuia.

- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

George Sergiu NICULESCU

Anexa

(Anexa nr. 5 la Regulament)

CERINȚE MINIME DE CALITATE A GAZELOR NATURALE

- Compoziția chimică a gazelor naturale

| Denumirea și formula chimică a componenților | Conținut în fracții/procente molare |
| --- | --- |
| Metan (C1) | minimum 70 % mol |
| Etan (C2)1) | maximum 10 % mol |
| Propan(C3)1) | maximum 3,5 % mol |
| Butan(C4)1) | maximum 1,5 % mol |
| Pentan(C5)1) | maximum 0,5 % mol |
| Hexan (C6)1) | maximum 0,1 % mol |
| Heptan (C7)1) | maximum 0,05 % mol |
| Octani si hidrocarburi superioare1) | maximum 0,05 % mol |
| Azot (N2)2) 3) | maximum 5 % mol (până la 7 % mol) |
| Dioxid de Carbon (CO2)4) 3) | maximum 2,5 % mol (până la 4 % mol) |
| Oxigen5) | maximum 0,02 % mol |
| Hidrogen | maximum 2 % mol |
| Compușii cu sulf | Conținut în [mg/m3] în condiții standard |
| Hidrogen sulfurat H2S (sub formă de sulf) | maximum 5 (până la 6,5) |
| Mercaptani6) | minimum 8 |
| Sulf total, înainte de odorizare7) | 20 până la 50 (maximum 100 pe perioadă scurtă) |
| Parametrii de calitate ai gazelor naturale |  |
| Puterea calorifică superioară8) |  |
| minimum | 34,95 [MJ/m3] în condiții standard |
| maximum | 42,68 (până la 45,28) [MJ/m3] în condiții standard |
| Indicele Wobbe |  |
| minimum | 45,70 [MJ/m3] în condiții standard |
| maximum | 54,00 [MJ/m3] în condiții standard |
| Densitatea relativă | 0,555 ÷ 0,72 [adimensional] |
| Punctul de rouă al apei 9) | • maximum -8°C la presiunea gazelor naturale de 40 bar, pentru presiuni de livrare mai mari de 24 bara*; • maximum -15°C la presiunea gazelor naturale din conductă, pentru presiuni de livrare mai mici de 24 bara*; |
| Punct de rouă hidrocarburi lor | 0⁰C la presiunea gazelor naturale de până la 70 bara* |

*bara – unitatea de măsură aferente presiunii absolute - Pabsolută; Pabsolută = Prelativă + Patmosferică ; Prelativă este presiunea măsurată de manometru

Note:

1) Intervalele pentru componentele C2 ÷ C8+ pot fi depășite la intervale mai mari pentru perioade scurte, iar perioada este definită de operatorii de sistem adiacenți.

2) Cu excepția conținutului în % molare de maximum 10 pentru compoziția gazelor naturale de la:

- PM0009 Beia (S.N.G.N. Romgaz S.A.); PM0140 Alămor (S.N.G.N. Romgaz SA);

- punctele fizice de ieșire din ST, prin care sunt vehiculate și gaze naturale provenite din punctele prevăzute la lit. a);

- punctele de predare-preluare comercială unde se predau gazele naturale către clienții finali racordați direct în CA, precum și către SD.

3) Limita superioară a componenților principali (CO2, N2) poate fi depășită pentru o perioadă scurtă (de până la 7 zile), cu acordul operatorilor de sistem adiacenți, cu condiția respectării limitelor densității relative și a indicelui Wobbe.

4) Cu excepția conținutului în % molare de maximum 8 pentru compoziția gazelor naturale de la:

a)  PM0083 Abrămuț (OMV Petrom SA); PM0079 Carani (OMV Petrom SA); PM0296 Mamu (OMV Petrom SA); PM0295Burcioaia; PM Spineni;

- punctele fizice de ieșire din ST, prin care sunt vehiculate și gaze naturale provenite din punctele prevăzute la lit. a);

- punctele de predare-preluare comercială unde se predau gazele naturale către clienții racordați direct în CA, precum și către SD.

5) Cu excepția conținutului în % molare de maximum 0,2 în apropierea instalațiilor de injecție a biometanului.​ Aproape de instalațiile industriale sensibile și depozitele subterane pot fi reduse și mai mult la 0,02 sau 0,001. Toate limitele sunt specificate ca medie mobilă pe 24 de ore, dacă este disponibil un analizor de oxigen online. Media mobilă pe 24 de ore este o metodă statistică utilizată pentru a netezi fluctuațiile rapide dintr-un set de date și pentru a identifica o tendință clară pe parcursul unei zile. Ea calculează valoarea medie a conținutului în % molare folosind doar ultimele 24 de ore, actualizându-se continuu în timp real pe măsură ce trece fiecare oră.

6)  a) Cu excepția gazelor livrate pentru chimizare, pentru care gradul de odorizare se stabilește de comun acord.

b) Cu excepția punctelor de interconectare transfrontaliere unde limitele  maxime sunt 6 până la 8 mg/m3 în condiții standard. Limita superioară poate crește până la o limită mai ridicată pentru o perioadă limitată de timp (până la 48 de ore) cu excepția cazului în care operatorii de sistem adiacenți convin asupra altor condiții.

7) Cu excepția punctelor de interconectare transfrontaliere unde limita superioară poate crește până la o limită mai ridicată pentru o perioadă limitată de timp (până la 48 de ore) cu excepția cazului în care operatorii de sistem adiacenți convin asupra altor condiții.

8) Limita maximă a puterii calorifice superioare poate fi depășită pentru perioade scurte, iar durata acestora este stabilită de operatorii de sistem adiacenți.

9)   a) Cu excepția livrărilor de gaze naturale către SD și clienții finali racordați direct în CA;

b)  Punctele fizice de ieșire din ST prin care sunt vehiculate și gazele naturale provenite din punctele prevăzute la lit. a).

10) În cazul în care gazcromatograful nu măsoară individual componentele C6, C7 și C8+, se aplică limita de 0,2% pentru C6+.

11) Pe lângă limitele specificate mai sus, gazele naturale furnizate nu trebuie să conțină alți constituenți și/sau impurități (inclusiv particule solide și lichide) în măsura în care nu pot fi transportate fără ajustarea calității sau tratare.

ST – sistemul de transport al gazelor naturale

CA – conducta de alimentare din amonte

SD – sistemul de distribuție a gazelor naturale