Anexa nr. 9 la procedură

CALCULUL DE EFICIENŢĂ

a lucrărilor de investiţii

Calculul de eficienţă a lucrărilor de investiţii se face de către operatorul de reţea cu următoarele considerente:

- Datele de intrare:

- valoarea investiţiei I_total se stabileşte în baza devizului general al lucrării care se întocmeşte conform machetei „Deviz general lucrare“, conform structurii prevăzută în cadrul HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- rata de actualizare este egală cu valoarea ratei reglementate a rentabilităţii (RRR), în vigoare pentru anul în care se realizează calculul de eficienţă;

- durata de analiză este egală cu durata de viaţă economică a investiţiei, determinată prin ponderarea duratelor de viaţă reglementate ale mijloacelor fixe rezultate din lucrările de investiţii cu valorile acestora;

- d)durata de amortizare a fiecărui mijloc fix se consideră egală cu durata reglementată de amortizare prevăzută în metodologiile de stabilire a tarifelor pentru serviciile de distribuţie a energiei electrice, transport şi sistem, aprobate prin ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normelor de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

- costurile asociate investitiției sunt amortizarea, rentabilitatea reglementată și cheltuielile de operare și mentenanță;

- cheltuielile anuale de operare și mentenanţă se consideră egale cu cheltuielile înregistrate în anul anterior în contabilitatea operatorului pentru fiecare tip de mijloc fix sau, în lipsa acestor înregistrări, cu cheltuielile specifice obţinute în cadrul unui studiu de piaţă având ca bază proiecte similare din domeniu;

- beneficiile specifice asociate investiței considerate în documentele de fundamentare.

- Rezultatele calculului de eficienţă sunt prezentate sub forma indicatorilor de eficienţă: VNA (venitul net actualizat), DRI (durata de recuperare a investiţiei).